1. Nepilotuojamų vertikalaus pakilimo skraidymo aparatų nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys su elektros kabeliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paduodamą į kabelį elektros įtampą automatiškai reguliuojama priklausomai nuo skraidymo aparato vidinio maitinimo tinklo įtampos.

2. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per laidą paduodama kintama srovė garsiniu ar ultragarsiniu dažniu su reguliuojama skvarba.

3. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maitinimo kabelyje yra papildomas laidas įtampai skraidymo aparate matuoti.

4. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenys apie skraidymo aparato vidaus maitinimo tinklo įtampą yra perduodami į nuotolinio maitinimo bloką radijo signalu.

5. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenys apie skraidymo aparato vidaus maitinimo tinklo įtampą yra perduodami į nuotolinio maitinimo bloką skaitmeniniu ryšio kanalu.

6. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skraidymo aparate yra įrengtas papildomas įtampos stabilizatorius.

7. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skraidymo aparate yra įrengta rezervinio maitinimo baterija.

8. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skraidymo aparate kelių elektros variklių kontroleriai yra prijungti prie maitinimo nuosekliai.

9. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skraidymo aparate yra įrengtos įtampos ribojimo, kuris sąlygojamas įjungtos į grandinę papildomos elektros apkrovos, schemos.

10. Nuotolinio maitinimo šaltinio įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabelio elektros laidininkas yra aliuminio lydinys.