Biologinis medžiagų valymo būdas, kuriame valomą medžiagą plauna skystu plovikliu, o valymo proceso pabaigoje valomą medžiagą skalauja švariu vandeniu ir išdžiovina,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į pirmąją talpą supila susmulkintą valomąją medžiagą ir pirmąjį ploviklį – biologinį valymo tirpalą, kurį sudaro švarus vanduo ir mikroorganizmų pirmasis biopreparatas, sudarytas iš lipolitiniu aktyvumu pasižyminčiu Firmicutes skyriaus Bacillaceae šeimos bakterijų kamienų, kurie yra aktyvūs plačiame pH (4–12) ir temperatūrų (20o – 50o C) diapazonuose ir jų fermentų, į antrąją talpą supila pirmąjį ploviklį, į trečiąją ir penktąją talpas supila švarų vandenį, o į ketvirtąją talpą supila antrąjį ploviklį – biologinį valymo tirpalą, kurį sudaro švarus vanduo ir mikroorganizmų antrasis biopreparatas, sudarytas iš Firmicutes skyriaus Lactobacillaceae šeimos pienarūgščių bakterijų komplekso, pirmojo valymo etapo metu valomąją medžiagą plauna su pirmuoju plovikliu pirmojoje talpoje ir cirkuliaciniais vamzdžiais, jungiančiais pirmąją ir antrąją talpas, sudaro pirmojo ploviklio cirkuliaciją tarp jų, po to valomąją medžiagą iš pirmosios talpos jungiamuoju vamzdžiu paduoda į trečiąją talpą, kurioje švariu vandeniu atlieka valomosios medžiagos pirmąjį aktyvų mechaninį plovimą-skalavimą, antruoju valymo etapu iš trečiosios talpos jungiamuoju vamzdžiu valomąją medžiagą paduoda į ketvirtąją talpą, kurioje plauna su antruoju plovikliu, po to valomąją medžiagą iš ketvirtosios talpos jungiamuoju vamzdžiu paduoda į penktąją talpą, kurioje švariu vandeniu atlieka valomosios medžiagos antrąjį aktyvų mechaninį plovimą/skalavimą, paskutiniuoju – trečiuoju valymo etapu valomąją medžiagą iš penktosios talpos jungiamuoju vamzdžiu paduoda į šeštąją talpą, kurioje atlieka išplautos/išskalautos valomosios medžiagos džiovinimą – mechaniškai išgręžia ir/arba apipučia sausu karštu oru.

