1. Prietaisas, tinkamas priimti šilumą iš šildymo įrenginio, apimantis turbiną ir pratekamąjį vamzdį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant šildymo įrenginio korpuso (2) yra montuojama elektra varoma turbina (3) apmaute (6), be to, prietaisas apima termostatą su reguliatoriumi (5) ir galvutės formos temperatūros jutikliu (4), tarpusavyje sujungtus kapiliaru, ir tuo pačiu metu korpusas (2) ir šildymo įrenginio galinė siena (1) sudaro pratekamąjį vamzdį, lygiagretų šildymo įrenginio galinei sienai, o turbinos apmaute (6) yra angos (7) ir (8).

2. Prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termostatą galima reguliuoti nustatant temperatūrą nuo 50 °C iki 300 °C.

3. Prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad angos (7), (8) yra apsaugotos tinkleliu.

4. Prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sumontuotas šildymo įrenginyje.

5. Prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turbinoje (3) yra įrengti antivibraciniai tarpikliai (9).