1. Saulės šviesos imitatorius, sudarytas iš šviestukų, išdėstytų ant šilumai laidaus paviršiaus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima devyniolika šviestukų (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11), kurių kiekvieno individuali galia yra bent 5W, išdėstomų heksagonine gardele dviem šešiakampiais žiedais aplink centrinį šviestuką (6).

2. Saulės šviesos imitatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima bent 5W galios baltus (11) ir 450±20 nm smailės šviestukus, (6) spinduliuojančius šviesą intervaluose nuo 400 nm iki 600 nm; bent 5W galios 740±20 nm (9) smailės šviestukus, spinduliuojančius šviesą intervaluose nuo 700 iki 800 nm; ir bent 5W galios 940±20 (10) nm smailės šviestukus, spinduliuojančius šviesą intervaluose nuo 900 nm iki 1100 nm.

3. Saulės šviesos imitatorius pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinis lygiakraščio šešiakampio formos šviestukų masyvas yra formuojamas iš bent 6 baltų šviestukų (11), ir kitų 6 šviestukų, kurių trys (9) turi emisijos spektro maksimumą 700 nm – 800 nm intervale, ir likę trys (10) turi emisijos spektro maksimumą 900 nm – 1100 nm intervale, ir tuo, kad jų šviesa yra koncentruojama, naudojant individualius reflektorius.

4 Saulės šviesos imitatorius pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas 400-500 nm intervale esančio bangos ilgio didelio našumo mėlynas šviestukas (6) yra montuojamas centre, kitų šviestukų grupių atžvilgiu.

5. Saulės imitatorius pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aplink minėtą mėlyną šviestuką (6) lygiakraščiu šešiakampiu yra montuojami šviestukai, kurių spektro plotis yra iki kelių dešimčių nm, 600-700 nm ir 800-900 nm intervaluose.