1. Įstiklintų pastato angų žaliuzės, esančios patalpos viduje, turinčios

plokšteles (1), skirtas užstoti ar nukreipti saulės šviesos ir šilumos srautą, patenkantį į patalpą;

virvių sistemą (4), skirtą plokštelėms (1) laikyti, pakreipti reikiamu kampu, dalinai arba visiškai pakelti link valdymo mechanizmo;

valdymo mechanizmą, į kurį tvirtinasi virvių sistema (4), kuris užtikrina žaliuzių naudotojo valdymo operacijų perdavimą plokštelėms (1);

b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad

oro srautą formuojantis konstrukcinis elementas suformuotas pačioje plokštelėje (1), suformuojant kiaurymę (17), pro kurią oro srautas kils link viršuje esančių plokštelių (1), o formuojant kiaurymę (17), nuo pagrindinės plokštelės (1) atskirta plokštumos dalis atlenkiama suformuojant atlenktą formuojančią plokštelę (3).

2. Žaliuzės pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad oro srautą formuojančios plokštelės (2) suformuojamos kaip atskiras konstrukcinis elementas, tvirtinamas ant žaliuzių sistemos vertikalių virvių (8).

3. Žaliuzės pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad formuojančios plokštelės (2) prie žaliuzių sistemos tvirtinamos suformuojant kilpas (9), kurios pritvirtintos prie žaliuzes laikančios vertikalios virvės (8), orientuotos į patalpos vidų; į kilpas (9) įveriamos formuojančios plokštelės (2).

4. Žaliuzės pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad formuojančios plokštelės (2) prie žaliuzių sistemos tvirtinamos bent viena lanksčia kilpa (10), pritvirtinta prie vertikalios žaliuzes laikančios virvės (8), į kilpą (10) ir į kiaurymę formuojančioje plokštelėje (2) įveriama kita vertikali virvė (12).

5. Žaliuzės pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad formuojančios plokštelės (2) prie žaliuzių sistemos tvirtinamos perveriant kiaurymę formuojančioje plokštelėje (2) iš tvirtos medžiagos pagamintu kabliu (13), įtvirtintu vertikalioje žaliuzes laikančioje virvėje (8).

6. Žaliuzės pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad formuojančios plokštelės (2) prie žaliuzių sistemos tvirtinamos laikikliu (14), kuris be specialių žinių ir įgūdžių gali būti pritvirtintas prie vertikalios žaliuzių sistemos virvės (8) ją tvirtai apkabinant, o į kitą laikiklio (14) galą įstatomos formuojančios plokštelės (2).

7. Žaliuzės pagal 1 ir 2 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad vienoje sistemoje naudojamos formuojančios plokštelės (2), kaip atskiras konstrukcinis elementas ir plokštelėse suformuotos atlenktos formuojančios plokštelės (3).

8. Žaliuzės pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad plokštelės (1) su atlenkta formuojančia plokštele (3) skersinio skerspjūvio forma artima „~“ formai ir primena šiek tiek ištiesintos „S“ raidės formą.