1. Pjezoelektrinis generatorius žemadažnių virpesių konvertavimui į elektros energiją, susidedantis iš korpuse įtvirtinto gembės tipo rezonatoriaus su koncentruota mase, pritvirtinta gembės gale ir pjezoelektrinio gembės tipo keitiklio su koncentruota mase pritvirtinta gembės gale,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į konstrukciją sumontuotas ne mažiau kaip vienas papildomas rezonatorius.
2. Pjezoelektrinis generatorius žemadažnių virpesių konvertavimui į elektros energiją pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno papildomo rezonatoriaus savasis dažnis tenkina sąlygą fk = n x f(k-1), kur n - sveikasis skaičius, f - rezonatoriaus savasis dažnis (Hz), k - rezonatoriaus numeris (2 ( k ( j), j - suminis rezonatorių skaičius). 
