PAGE  

1. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius su nestabilaus pagrindo tiesinių virpesių transformavimu į kampinius kameros fiksavimo stovo virpesius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp nestabilaus pagrindo ir kameros fiksavimo stovo yra įrengta servopavara, kurios sudėtyje yra tamprusis elementas ir jėgos jutiklis, užtikrinantis grįžtamąjį ryšį servopavaros variklio valdikliui.

2. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant kameros fiksavimo stovo yra įrengtas giroskopo jutiklis, kurio signalas valdo servopavaros darbą.

3. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant nestabilaus pagrindo ir stabilizuojamos dalies yra įrengti pagreičio jutikliai, kurių signalai yra apdorojami mikrovaldiklio, valdančio servopavaros darbą.

4. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kameros fiksavimo stovo šarnyro ašis yra virš stabilizuojamos dalies masės centro.

5. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kameros fiksavimo stovas yra sujungtas su nestabiliu pagrindu naudojant tam tikslui kardaninį šarnyrą.

6. Vaizdo kameros tiesinių virpesių stabilizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp kameros ir nestabilaus pagrindo yra spyruoklė, o servomechanizmas veikia stabilizuojamą dalį per svirtį.
