1. Transporto priemonės oro filtro vidinis įdėklas susidedantis iš perforuoto metalinio karkaso arba kitokios medžiagos karkaso  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naujos konstrukcijos vidinis įdėklas sudarytas iš ne mažiau keturių spiralių, pasuktų 90 laipsnių kampu ir atitinkamai sutvirtintų su ne mažiau keturiomis išilginėmis standumo briaunomis.

2. Transporto priemonės oro filtro vidinis įdėklas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naujos konstrukcijos vidinį įdėklą sudaro ne mažiau keturios spiralės, iš kurių dvi spiralės turi sukimosi kryptį iš kairės į dešinę, o kitos dvi iš dešinės į kairę.

3. Transporto priemonės oro filtro vidinis įdėklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralės sujungtos su 90 laipsnių kampu išdėstytomis standumo briaunomis lygiagrečiomis įdėklo sukimosi ašiai.