1. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys (1), susidedantis iš specialios formos bangolaidžio (2), kurio laisvas galas yra susuktas į spiralę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bangolaidžio (2) darbinės dalies (3) vidinė erdvė (9) papildomai yra apribota dvejomis sferomis (4‘, 4‘‘), kurios yra sujungtos spyruokle (5), suformuojant uždarą ertmę (9), apribotą minėtos spiralės formos darbinės dalies (3) apvijomis (8) ir minėtomis sferomis (4‘, 4‘‘).

2. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginiui (1) veikiant, bangolaidžio (2) darbinės dalies (3) uždaroje ertmėje (9) susidaro vakuumas.