1. Išorinio plieninės konstrukcijos elemento valymo priežiūros prietaisas su kreiptuvo strypu ir reguliuojamu greičiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas valyti ir prižiūrėti išorinį plieninės konstrukcijos elementą; išorinį plieninės konstrukcijos elementą sudaro išilgai besitęsianti kreipiančiosios briaunos (2) pagrindinė sija (4) ir antrinė sija (41), laikanti pagrindinę siją (4); valymo ir priežiūros prietaisą sudaro atraminis rėmas (99), vandens tiekimo vamzdis (61), kuris laikomas ant atraminio rėmo (99) ir yra arti pagrindinės sijos (4), taip pat arti antgalio (62), sujungto su vandens tiekimo vamzdžiu (61); kreipiančiosios briaunos (2) viršutinis ir apatinis paviršiai įrengti su daugybe kreipiančiųjų išsikišimų, besitęsiančių išilgai taip, kad valymo ir priežiūros prietaisas galėtų būti derinamas su žiediniais grioveliais (920, 910) ant viršutinio atraminio velenėlio (921) ir apatinio atraminio velenėlio (911) viršutinio ir apatinio paviršių; ant viršutinio atraminio velenėlio (921) viršutinės pagrindinės ašies (92) ir apatinio atraminio velenėlio (911) apatinės pagrindinės ašies (91) sukamai sumontuoti viršutinis slankusis blokas (801) ir apatinis slankusis blokas (802), kurie gali slankioti valymo ir priežiūros prietaiso atraminiame rėme (99); viršutinio slankaus bloko kūginės formos paviršius, kuris suformuotas viršutiniu kairiuoju nuolydžiu (85) ir apatiniu dešiniuoju nuolydžiu (82), ir apatinio slankaus bloko kūginės formos paviršius, kuris suformuotas apatiniu kairiuoju nuolydžiu (86) ir apatiniu dešiniuoju nuolydžiu (83), sumontuoti viršutinio slankaus bloko apatinėje pusėje ir apatinio slankaus bloko viršutinėje pusėje priešais viršutinį slankųjį bloką (801) ir apatinį slankųjį bloką (802); kairinis kūginis blokas (71) ir dešininis kūginis blokas (72) atitinkamai prijungti tarp viršutinio kairiojo nuolydžio (85) ir žemutinio kairiojo nuolydžio (86) ir tarp viršutinio dešiniojo nuolydžio (82) ir apatinio dešiniojo nuolydžio (83); sraigtinės angos įrengtos kairiajame kūginiame bloke (71) ir dešiniajame kūginiame bloke (72); sraigtinės angos sutapdintos su sraigtiniu sriegiu dviejuose sraigtinio sriegio segmentuose su priešinga sukimosi kryptimi ant sraigtinio veleno (73), varomo tuščiaeigio variklio (74) taip, kad būtų pasiektas veikimas priešinga kryptimi, kad viršutinis atraminis velenėlis (921) ir apatinis atraminis velenėlis (911) laikytųsi atokiai vienas nuo kito ir susijungtų su kreipiančiąja briauna (2); viršutinis slankiojo bloko nuolydis (81) ir apatinis slankiojo bloko nuolydis (84) sumontuoti viršutinio slankiojo bloko viršutinėje pusėje ir apatinio slankiojo bloko apatinėje pusėje, kurie yra atvirkštiniai viršutiniam slankiajam blokui (801) ir apatiniam slankiajam blokui (802) taip, kad būtų prijungti viršutinis pleištinis blokas (94), varomas viršutinio sraigtinio pavaros veleno (941) sraigtiniu sriegiu, ir apatinis pleišto blokas (93), varomas apatinio sraigtinio pavaros veleno ( 931) sraigtiniu sriegiu; viršutinis kreiptuvo strypas (32) ir apatinis kreiptuvo strypas (42) slystamai praeina per viršutinį pleištinį bloką (94) ir apatinį pleištinį bloką (93); viršutinio kreiptuvo strypo (32) ir apatinio kreiptuvo strypo (42) abu galai yra pritvirtinti ant atraminio rėmo (99), galinčio kreipti viršutinį pleištinį bloką (94) ir apatinį pleištinį bloką (93), kai viršutinio sraigtinės pavaros veleno (941) sraigtinis sriegis varo viršutinį pleištinį bloką (94), o apatinio sraigtinio pavaros veleno (931) sraigtinis sriegis varo apatinį pleištinį bloką (93); tokiu būdu, viršutinis atraminis velenėlis (921) ir apatinis atraminis velenėlis (911) gali priartėti vienas prie kito taip, kad būtų prijungta kreipiančioji briauna (2); viršutinis sraigtinis pavaros velenas (941) tęsiasi į dešinę ir eina per centrinę kiaurymę (980) kompresinės ir žingsninės pavaros (98) rotoriuje (981), nejudamai sumontuotame atraminiame rėme (99), o diržinės pavaros diržo ratas (943) fiksuotai sumontuotas gale, kad prijungtų varomąjį skriemulį (942) apatinio sraigtinio pavaros veleno (931) gale suspaudžiant transmisijos diržą (944); žingsninio varomojo diržo ratas (96) pasukamai sumontuotas kairėje kompresinės ir žingsninės pavaros (98) pusėje ant viršutinio sraigtinio pavaros veleno (941) taip, kad prijungtų viršutinį atramos velenėlį (921) dešinėje viršutinės pagrindinės ašies (92) pusėje per žingsninį transmisijos diržą (95); elektroninis valdymo blokas (8) sumontuotas ant tuščiaeigio variklio (74) ir kompresinės ir žingsninės pavaros (98), ir elektriškai sujungtas su tuščiaeigiu varikliu (74) ir kompresine ir žingsnine pavara (98); elektroninis valdymo blokas (8) naudojamas tuščiaeigio variklio (74) ir kompresinės ir žingsninės pavaros (98) greičiui kontroliuoti ir reguliuoti taip, kad būtų kontroliuojamas bendras valymo ir priežiūros prietaiso darbo greitis; rotorius (981) elektriškai sujungtas su išjungimo įtaisu (97), kuris gali slankioti į kairę ir į dešinę; išjungimo įtaisas (97) sumontuotas tarp žingsninio varomojo diržo rato (96) ir viršutinio sraigtinės pavaros veleno (941) energijos įvesties dalies (940) taip, kad būtų energijos pagalba pasirinktinai sujungiamas arba su žingsninio varomojo diržo ratu (96), arba su energijos įvesties dalimi (940); kai viršutinis slankusis blokas (801) yra varomas slysti žemyn, žingsninis transmisijos diržas (95) gali būti įtemptas.

2. Išorinio plieninės konstrukcijos elemento valymo priežiūros prietaisas su kreiptuvo strypu ir reguliuojamu greičiu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminė dalis (988) yra nejudamai sumontuota žingsninio pavaros variklio (98) statoriaus (982) dešinėje pusėje, kad sukamai paremtų viršutinį sraigtinės pavaros veleną (941).
