1. Dulkėms atsparus energijos įrenginys lanksčiai linijai (2), apimantis liniją, energijos įrenginį, sraigtą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pati linija (2) yra lanksti ir jungiama su elektros įrenginiu, o tvirtinimo kištukas (21) yra gale; tvirtinimo kištukas (21) suderintas su elektros įrenginio laido laikikliu (8) ir naudojamas elektros maitinimo pajungimui; energijos įrenginys turi stovą (9) ir pavaros variklį (7), pritvirtintą stovo (9) kairėje pusėje (98); sraigtas (71), varomas pavaros variklio (7), turi galą, kuris pasukamai įtvirtintas stovo (9) dešinės pusės išilginėje plokštėje (93); sraigtas (71) suderintas su judamu pleišto bloku (72), kad padarytų judamojo pleišto bloko (72) viršutinę pusę slystamai sutapatintą su kreipiančiuoju grioveliu (921), įrengtu skersinėje atramoje (92) tarp dešinės pusės išilginės plokštės (93) ir kairės stovo pusės (98), ir judamo pleišto bloko (72) apatinės pusės pleištinis paviršius sujungtas su nuolydžiu (63) suveržimo bloko (6) viršutinėje pusėje taip, kad suveržimo blokas (6) naudotų slankų suleidimą tarp dešiniojo slankiojo kreivumo (66) ir dešinio slankiojo latako (65) skersiniame slankiame bloke (96), ir kairiojo slankiojo kreivumo ir dešiniojo slankiojo latako (68) skersiniame slankiame bloke (96), pleišto paviršiui veikiant taip, kad judėtų išilgine kryptimi; padedant apatinei pusei suveržimo bloko (5), slystamai įrengto ant stumdomos atramos (91) apatinės pusės tarp stovo (9) dešinės stabdymo dalies (911) ir kairės stovo pusės (98), suveržimo blokas (6) gali praeiti per lanksčios linijos įterpimo angą (99), įrengtą tarp dešinės pusės išilginės plokštės (93) ir dešinės pusės stabdymo dalies (911), ir suveržimo blokas (6) naudojamas suveržti ir atlaisvinti lanksčią liniją (2), įrengtą tarp suveržimo bloko (6) ir suveržimo bloko (5) apatinės pusės; elastinga dulkėms atspari danga (24) įrengta tarp lanksčios linijos įterpimo angos (99) ir lanksčios linijos (2) ir užfiksuota ant lanksčios linijos įterpimo angos (99) vidinės sienelės, kad užkirstų kelią dulkėms iš stovo (9) išorės patekti per tarpą tarp lanksčios linijos (2) ir lanksčios linijos įterpimo angos (99) po to, kai lanksti linija anga (2) yra įstatyta į lanksčios linijos įterpimo angą (99); tvirtinimo angų skersai išdėstytos daugybinės grupės yra įrengtos ant suveržimo bloko (6), kad užspaustų išilginį pavaros strypą (62) kintamose horizontaliose padėtyse; išilginis pavaros strypas (62) jungiamas su judamo pleišto bloko (72) kaire puse, kad suveržimo bloku (6) skersai perstumtų skersinį slankų bloką (96) išilgai slankios atramos (94) viršutinės pusės, nejudamai įrengtos tarp stovo (9) išilginės plokštės (93) dešiniosios pusės ir stovo kairiosios pusės (98); tokiu būdu suspausta lanksti linija (2) gali būti taip patraukta, kad tvirtinimo kaištis (21) gali būti įterptas į laido laikiklį (8); pirmoji viršutinė slėgio spyruoklė (941) yra įrengta ant apatinės slankios atramos (94), kad spaustų skersinį slankų bloką (96) link dešiniosios išilginės plokštės (93); antroji viršutinė slėgio spyruoklė (51) yra įrengta ant apatinės slankios atramos (91), kad spaustų suveržimo bloko (5) apatinę pusę link stabdymo dalies (911) dešinės pusės; pasukama dengiamoji plokštelė (4) šarnyriškai pritvirtinta išilginės plokštės (93) dešinės pusės išorėje, kad uždarytų ir atidarytų lanksčios linijos įterpimo angą (99).

2. Dulkėms atsparus energijos įrenginys lanksčiai linijai pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dulkėms atsparaus energijos įrenginio lanksčiosios linijos (2) krumplinė dalis (64) yra įrengta prie suveržimo bloko (6) ir suveržimo bloko (5) apatinės dalies spaudžiamos pusės, kad tvirtai suspaustų lanksčią liniją.
