1. Kartoninis padėklas, turintis viršutinę kartoninę plokštę ir kartonines atramas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartoninio padėklo atramos yra suklijuotos iš plokštinio gofruoto kartono plokščių, kuriose gofrų suklijavimo su plokščio kartono sluoksniais linijos yra statmenos padėklo plokštei, suformuojant tris išilginius pagal padėklo kraštinę atramų blokus, turinčius po tris atramas, suformuotas iš kiekvieno atramų bloko.

2. Kartoninis padėklas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kraštiniai skersiniai išdėstyti arčiau padėklo trumposios kraštinės suformuojant standžias briaunas padėklo abiejuose kraštuose.

3. Kartoninis padėklas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė padėklo plokštė bazuojasi visu perimetru ant kraštinių išilginių atramų ir skersinių viršutinių paviršių.

4. Kartoninis padėklas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginių atramų viduriniosios dalys yra ženkliai ilgesnės nei kraštinės.

5. Kartoninis padėklas pagal 1-4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėklo atramos yra sujungtos mechaninėmis-klijuotomis jungtimis su skersiniais, suklijuotais iš plokštinio gofruoto kartono plokščių, kuriose gofrų suklijavimo su plokščio kartono sluoksniais linijos yra statmenos padėklo plokštei, suformuojant kartoninio padėklo rėmą, prie kurio viršutinės dalies klijuojama viršutinė kartoninė plokštė.

6. Kartoninis padėklas pagal 1-5 punktus  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad viršutinė kartoninė plokštė yra perforuota klijavimo su padėklo rėmo, sudaryto iš kartoninių atramų, sujungtų su kartoniniais skersiniais, viršutinės dalies paviršiais, kur klijavimo vietose plokštėje yra perforavimo angos, kurių gylis 2-4 mm, o skersmuo 1-3 mm.

7. Kartoninis padėklas pagal 1-6 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramų blokų viršutinėse dalyse skersiniams suformuoti stačiakampiai lizdai turi laiptuotą apatinę dalį, ant kurios uždėjus skersinius su įgilinimais sujungimo su atramomis vietose, sutepus klijais suformuojamas mechaninis-klijuotas skersinių ir atramų sujungimas.

8. Kartoninis padėklas pagal 1-7 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad du padėklo skersiniai išdėstyti padėklo kraštuose pagal trumpąją kraštinę, vienas per viduriniųjų atramų centrus ir kiti du per kraštines atramas.

9. Kartoninis padėklas pagal 1-8 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartoninis padėklas padengtas 20-60 mikrometrų drėgmei atsparių klijų sluoksniu.

10. Kartoninis padėklas pagal 1-9 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant padidinti jo mechaninį stiprumą ir krovumą, viršutinė kartoninė plokštė formuojama iš 2-20 suklijuotų plokštinio kartono sluoksnių, priklausomai nuo reikalingo krovumo.

11. Kartoninis padėklas pagal punktus 5, 6, 9,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klijais dengiamų elementų paviršiai prieš tai pašildomi iki 100° C.

12. Kartoninis padėklas pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis impregnuojamas ant pakaitinto iki 100° C paviršiaus aukštu slėgiu (iki 200 barų) užpurškiant vandeniui atsparius klijus.