1. Pasukamas reguliuojamas indukcinis kompiuterio modulis, apimantis pirmąją dalį ir antrąją dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji dalis (8) gali suktis su kiekviena kita tam tikru kampu ir antrąją dalį (9); minėta pirmoji dalis (8) turi kairįjį išgaubtumą (82), dešinįjį išgaubtumą (81) ir įdubą, sudaryta centrine išgaubta dalimi (93) antroje dalyje (9) tarp kairiojo išgaubtumo (82) ir dešiniojo išgaubtumo (81); kairiojo išgaubtumo (82) ir dešiniojo išgaubtumo (81) konstrukcijos yra simetriškos, o jose įrengti guolių įtaisai (31, 32, 33) su skirtingu kiekvieno iš jų sukamuoju momentu; reguliuojantis variklis (2) išdėstytas centrinėje išgaubtumo (93) dalyje; nurodytas reguliuojantis variklis (2) išorinėje dalyje padengtas sukurta akustine kamera (63); nurodyta sukurta akustinė kamera (63) sumontuota, siekiant sumažinti triukšmą, gaunamą nurodyto reguliuojančio variklio (2) veikimo metu; nurodyto reguliuojančio variklio (2) dvi pusės prijungtos prie kairiojo etapo sriegio (21) ir dešiniojo etapo sriegio (210) su priešiniu sukimusi; nurodytos akustinės kameros (63) kairioji ir dešinioji pusės turi angą, įspausta iki nurodyto kairiojo sriegio (21) ir dešiniojo sriegio (210); nurodyti ir kairysis sriegis (21), ir dešinysis sriegis (210) juda link nurodyto kairiojo išgaubtumo (82) ir dešiniojo išgaubtumo (81) atitinkamo guolio įtaiso, kad slystų link į sriegio laikiklio bloką (211); nurodytas sriegio laikiklio blokas (211) yra toli nuo nurodytos centrinės išgaubtos dalies (93) vienos pusės ir šalia nurodytos centrinės išgaubtos dalies (93) kitos pusės, kur turi kontaktinį kirtiklį (69) elektriškai jungiantį su nurodytu reguliuojančiu varikliu (2); nurodytas kontaktinis kirtiklis (69) eigos metu slysta su nurodytu sriegio laikiklio bloku (211), kad kontaktuotų su atitinkamu nurodytu kairiuoju išgaubtumu (82) ir dešiniuoju išgaubtumu (81), kad siųstų signalą ir reguliuotų nurodytą reguliuojantį variklį (82), kad sustabdytų veikimą taip, kad būtų išvengta susidūrimo, kai nurodytas sriegio laikiklio blokas (211) kontaktuoja su nurodytu kairiojo išgaubtumo (82) ir dešiniojo išgaubtumo (81) paviršiumi; pavojaus signalas (70) įrengtas nurodytos pirmosios dalies (8) kairėje pusėje; nurodytas pavojaus signalas (70) yra elektriškai sujungtas su nurodytu kontaktiniu kirtikliu (69); kai nurodytas kontaktinis kirtiklis (69) siunčia signalą ir reguliuoja nurodytą reguliavimo variklį (2), kad sustabdytų veikimą, nurodytas kirtiklis (69) taip pat gali siųsti signalus ir valdyti pavojaus signalą (70), kad paskelbtų pavojaus signalą nurodyto kairiojo išgaubtumo (82) judėjimo metu; nurodytas kairysis sriegis (21) tęsiasi į kairę nuo nurodyto reguliuojančio variklio (2) per tris guolių įtaisus su skirtingu sukamuoju momentu (31, 32, 33) nurodytame kairiajame išgaubtume (82); tada jis fiksuojamas ir prijungiamas prie kairiosios dalies (92) iš kairės pusės nurodytoje antroje dalyje (9) ir jis gali būti čia pasukamai laikomas; nurodytos kairiosios dalies (92) vidurys ir nurodyta centrinė išgaubtumo dalis (93) sumontuotos su kreipiančiuoju strypu (98), kad praeitų per atitinkamą sriegio laikiklio bloką (211) taip, kad nukreiptų jo judėjimą į kairę ir į dešinę; nurodytas dešinysis sriegis (210) tęsiasi nuo reguliuojančio variklio (2) į kairę per tris guolių įtaisus su skirtingu sukamuoju momentu nurodytame dešiniajame išgaubtume (82); tada jis yra fiksuojamas ir prijungiamas prie dešiniosios dalies (91) dešinėje pusėje nurodytoje antrojoje dalyje (9) ir gali būti čia pasukamai laikomas; dešiniosios dalies (91) ir nurodytos centrinės išgaubtos dalies (93) vidurys yra išdėstytas su kreipiamuoju strypu, kad praeitų per atitinkamą sriegio laikiklio bloką, taip, kad nukreiptų jo judėjimą į kairę ir dešinę; kiekvienas nurodytas guolis turi vidinį žiedą (52) ir išorinį žiedą (51); minėto išorinio žiedo vidinė pusė išdėstyta su jungties įdėklu (321) sujungimui su trinties krumpliu (41) ant sriegio laikiklio bloko išorinio apskritimo paviršiaus taip, kad guolio įtaiso vidinis žiedas, sujungtas su sriegio laikiklio bloku, galėtų būti nustatytas pakeitimui; taigi, kai nurodytas reguliuojantis variklis (2) paleidžia nurodytą kairįjį sriegį (21) ir dešinįjį sriegį (210) veikti, sriegio laikiklio blokas (211) nurodytame kairiajame išgaubtume (82) ir dešiniajame išgaubtume (81) gali judėti į priešingą tolimąją pusę taip, kad būtų sujungtas su vienu iš trijų guolių įrenginių su skirtingu sukamuoju momentu (31, 32, 33) nurodytame kairiajame išgaubtume (82) ir dešiniajame išgaubtume (81), kad reguliuotų nurodytos pirmosios dalies (8) sukamąjį momentą antrosios dalies (9) atžvilgiu.
2. Pasukamas reguliuojamas indukcinis kompiuterio modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame sumontuoti guolio cilindriniai išgaubtumai (991, 992), kurie įspausti į kairįjį išgaubtumą (82) kairiojoje dalyje (92) ir nurodytos centrinės išgaubtos dalies (93) kairėje pusėje; jame guolio cilindriniai išgaubtumai, kurie įspausti į dešinįjį išgaubtumą (81) dešiniojoje dalyje (91) ir nurodytos centrinės išgaubtos dalies (93) dešinėje pusėje.
3. Pasukamas reguliuojamas indukcinis kompiuterio modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame sumontuotas krumplio griovelis, suderintas su trinties krumpliu (41), išdėstytu jungties įdėkle (321).
4. Pasukamas reguliuojamas indukcinis kompiuterio modulis pagal 1, 2 ar 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungties įdėklas (321) yra iš elastinės medžiagos.
