1. Sistema, skirta vienu metu šaldyti ir šildyti pramoninius įrenginius, apimanti šilumos siurblį (1) ir šilumnešio ir šaltnešio skysčio paskirstymo vamzdynus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima bent vieną šilumos siurblį (1), bent viena vieną šalčio kaupimo talpą (2), bent vieną šilumos kaupimo talpą (3), bent vieną lauko kontūrą (4), papildomos šilumos įvedimo iš išorinio šilumos gamybos šaltinio mazgą (5), bent vieną šilumos paskirstymo kolektorių (6), bent vieną šalčio paskirstymo kolektorių (7), skirtingomis skysčių temperatūromis veikiančias šaldymo talpas (8‘, 8‘‘), šilumokaičius (9, 10), bent vieną vandeninį šaldymo įrenginį (11), bent vieną freoninį šaldymo įrenginį (12), trieigį vožtuvą (13) ir karšto vandens talpą (14) ir automatinio valdymo kompiuterinę priemonę, skirtą valdyti sistemos procesus.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima keletą šilumos siurblių (1), sujungtų į kaskadą.

3. Sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lauko kontūras (4) yra šilumos siurblio (1) perteklinio šalčio ir perteklinės šilumos pašalinimo kontūras.

4. Sistema pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima bent vieną šalčio kaupimo talpą, skirtą vandens užšaldymui į ledą.

5. Vienalaikio pramoninių įrenginių šaldymo ir šildymo būdas apimantis šilumos ir šalčio gavimą naudojant šilumos siurblį (1) ir gautos šilumos ir šalčio vienalaikį paskirstymą tarp vartotojų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima žingsnius:

a) nuolatinį šilumos kaupimą į bent vieną šilumos kaupimo talpą (3) iš šilumos siurblio (1) ir/arba vartotojų;

b) iš minėtos šilumos kaupimo talpos (3) šilumos perdavimą į bent vieną šilumos paskirstymo kolektorių (6);

c) iš bent vieno minėto šilumos paskirstymo kolektoriaus (6) šilumos perdavimą atskiriems vartotojams;

d) nuolatinį šalčio kaupimą į bent vieną šalčio kaupimo talpą (2; 8‘, 8‘‘) iš šilumos siurblio (1) ir/arba vartotojų arba pasyvaus šaltinio;

e) iš minėtos bent vienos šalčio kaupimo talpos (2; 8‘, 8‘‘) šalčio perdavimą į bent vieną šalčio paskirstymo kolektorių (7);

f) iš bent vieno minėto šalčio paskirstymo kolektoriaus (7) šilumos perdavimą atskiriems vartotojams;

f) šilumos gražinamą iš vienalaikio pramoninių įrenginių šaldymo ir šildymo sistemos į skirtingomis skysčių temperatūromis veikiančias talpas (8‘, 8‘‘), iš kurių per šilumokaitį (10) gražinta šiluma yra perduodama į šalčio kaupimo talpą (2);

e) šilumos arba šalčio pertekliaus pašalinimą per trieigį vožtuvą (13) į lauko kontūrą (4) arba tiesiogiai į orą.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos kaupimo talpoje (3) sukaupta šiluma naudojama palaikyti stabilias šiluminių srautų temperatūras, o šalčio kaupimo talpose (2; 8‘, 8‘‘) sukauptas šaltis yra naudojamas palaikyti stabilias šaldymo sistemos srautų temperatūras.

7. Būdas pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos kaupimo talpoje (3) temperatūra yra palaikoma atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir yra automatiškai palaikoma pagal užduotą kreivę.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 5-7 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima vandeninio šaldymo įrenginio (11) panaudojimą ir viso šilumos siurblio (1) pagaminamo šalčio iš jo kaupimo talpos (2) per trieigį vožtuvą (13) numetimą į lauko kontūrą (4).

9. Būdas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima freoninio šaldymo įrenginio (12) panaudojimą.

10. Būdas pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima šilumos įvedimą iš išorinio šilumos gamybos šaltinio mazgo (5).

11. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šaldymo režimą, apimantį:

i) iš minėtos šalčio kaupimo talpos (2) šalčio perdavimą per šilumokaitį (10) į skirtingų temperatūrų skysčiais dirbančias talpas (8‘, 8‘‘);

ii) šalčio paskirstymą iš skirtingų temperatūrų skysčiais dirbančių talpų (8‘, 8‘‘) per kolektorių (7) vartotojams;

iii) perteklinės šilumos iš šilumos kaupimo talpos (3) numetimą į lauko kontūrą (4) per šilumokaitį (9) ir trieigį vožtuvą (13);

iv) lauko oro temperatūros, lauko žemės kontūro (4) temperatūros ir perteklinės šilumos nuėmimo efektyvumo sekimą;

12. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šaldymo režimą papildomai apimantį vandeninio šaldymo įrenginio (11) įjungimą.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šaldymo režimą papildomai apimantį freoninio šaldymo įrenginio (12) įjungimą.

14. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymui naudojant pasyvų šalčio šaltinį per lauko kontūrą (4) pratekantis šilumnešis atšaldo šalčio kaupimo talpą (2), iš kurios per šilumokaitį (10) šaltis yra perduodamas į skirtingomis skysčių temperatūromis veikiančias talpas (8‘, 8‘‘), o iš jų į kolektorių (7).

15. Būdas pagal bet kurį vieną iš 5-14 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra atliekamas nuolatinis temperatūrų sekimas šilumos kaupimo talpoje (3), šalčio kaupimo talpoje (2) ir skirtingomis skysčių temperatūromis veikiančiose šaldymo talpose (8‘, 8‘‘); užduotų temperatūrų lyginimas su faktiškai esamomis temperatūromis šalčio kaupimo talpoje (2) ir šilumos kaupimo talpoje (3); užduotų temperatūrų kitimo greičių sekimas ir konkrečiu metu reikiamo šildymo ir/arba šaldymo galingumo išskaičiavimas.