1. Sijos komponentas, skirtas techniniam konstravimui, apimantis bent vieną flanšą (7) ir vidinę sienelę (8), atribojančius atvirą ertmę arba atvirus kanalus (9) iš abiejų vidinės sienelės (8) pusių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sijos komponentas (1-6) yra perforuotas per visą savo ilgį, kur vidinė sienelė (8) yra perforuota vienodu atstumu išdėstytomis apskritomis skylėmis (10), ir bent vienas flanšas (7) yra perforuotas mažiausiai dviem lygiagrečiai einančiomis stačiakampių skylių (11) linijomis.

2. Sijos komponentas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas sijos komponentas yra I-sija, kurios bent vienas flanšas (7) yra perforuotas mažiausiai dviem lygiagrečiai einančiomis stačiakampių skylių (11) linijomis, ir atstumas tarp stačiakampių skylių (11) dviejų lygiagrečių linijų atitinka vidinės sienelės (8) storį.

3. Sijos komponentas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad flanšo (7) stačiakampių skylių (11) centrai yra vienoje plokštumoje su vidinės sienelės (8) kiekvienos, arba kiekvienos nelyginės, apskritos skylės (10) centru.

4. Sijos komponentas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad flanšo (7) storio santykis su minėto atviro kanalo (9) arba atviros ertmės gyliu ir pločiu yra 1:2:3.

5. Techninio konstravimo rinkinys, apimantis daugybę sijų komponentų ir fiksavimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sijos komponentas yra sijos komponentas (1-6), kaip apibrėžta bet kuriame iš 1-4 punktų, ir fiksavimo elementai apima daug stačiakampių laikiklių (12), daug figūrinių kampinių apkabų (14) ir sutvirtinimo elementų, geriausiai varžtų (16) ir veržlių (17, 18).

6. Rinkinys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviename iš minėtų stačiakampių laikiklių (12) vienodu atstumu padarytos apskritos skylės (13), kur atstumas tarp apskritų skylių (13) stačiakampiuose laikikliuose atitinka atstumą tarp apskritų skylių (10) minėto sijos komponento vidinėje sienelėje (8).

7. Rinkinys pagal bet kurį iš 5-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos figūrinės kampinės apkabos (14) yra laiptuotos formos kampinės apkabos, geriausiai su W/M profilio centrine kampine dalimi (15) ir su apskritomis skylėmis (13) jos išorinių dalių briaunose, kur apkabos padarytos taip, kad tiktų būti įtalpintos į statmenai sukryžiuotų sijų komponentų (1-6) atvirus kanalus (9) ir pritvirtintos juose.

8. Rinkinys pagal bet kurį iš 5-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti stačiakampiai laikikliai (12) ir stačiakampės veržlės (17) yra padaryti taip, kad tiktų būti įdėti pro minėto sijos komponento stačiakampes skyles (11), ir figūrinės kampinės apkabos (14), varžtai (16) ir stačiakampės veržlės (17, 18) yra padaryti taip, kad tiktų būti įtalpinti į atitinkamus vidinės sienelės (8) atvirus kanalus (9), kur nė vienas minėtas elementas, kai jis pilnai įmontuotas, neišsikiša už sijos komponento atviro(ų) kanalo(ų) (9) ribų.

9. Rinkinys pagal bet kurį iš 5-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalis minėtų stačiakampių veržlių (17) yra kvadratinės veržlės (18).

10. Sijų komponentų sujungimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant gauti sujungimą dviem kryptimis, šis būdas apima tokias stadijas:

a) paruošia techninio konstravimo rinkinį pagal 5-9 punktus, apimantį mažiausiai pirmąjį (1) ir antrąjį (2) sijos komponentus, kaip apibrėžta bet kuriame iš 1-4 punktų;

b) pirmąjį sijos komponentą (1) deda ant vieno iš jo flanšų (7);

c) įdeda stačiakampį laikiklį (12) pro pirmojo sijos komponento (1) priekinę stačiakampę skylę (11) iki padėties, kurioje minėto laikiklio (12) apatinės skylės (13) centras ir apskritos skylės (10) pirmojo sijos komponento (1) vidinėje sienelėje (8) centras atsidurtų vienoje ašyje;

d) prideda antrąjį sijos komponentą (2), atsukant abiejų sijos komponentų (1, 2) atvirus kanalus (9) į tą pačią pusę ir suformuojant surinktą mazgą, sujungiantį minėtus sijų komponentus (1, 2) stačiu kampu, įtalpinant stačiakampio laikiklio (12), įdėto pro pirmojo sijos komponento (1) stačiakampę skylę (11), viršutinę dalį į antrojo sijos komponento (2) atvirą kanalą (9); ir

e) surinktą mazgą fiksuoja, geriausia priveržiant minėto stačiakampio laikiklio (12) apatinę ir viršutinę apskritas skyles (13) stačiakampėmis veržlėmis (17), optimaliai įdėtomis pro sijos komponentų (1, 2) atitinkamas stačiakampes skyles (11) į kiekvieno sujungiamo sijos komponento atitinkamus priešingoje pusėje esančius atvirus kanalus (9).

11. Sijų komponentų sujungimo būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant gauti sujungimą trimis kryptimis, šis būdas papildomai apima tokias stadijas:

f) trečiąjį sijos komponentą (3) įtaiso statmenai surinktam iš pirmosios sijos (1) ir antrosios sijos (2) komponentų mazgui, sujungtam ir sutvirtintam, kaip aukščiau aprašyta a)-e) stadijose;

g) figūrinę kampinę apkabą (14) įtalpina į abiejų pirmosios sijos (1) ir trečiosios sijos (3) komponentų atvirus kanalus (9); ir

h) fiksuoja minėtą trečiąjį sijos komponentą (3) prie pirmosios sijos (1), panaudojant minėtą figūrinę kampinę apkabą (14), geriausia priveržiant stačiakampėmis veržlėmis (17), įdėtomis pro atitinkamas stačiakampes skyles (11) į kiekvieno sujungiamo sijos komponento atitinkamus priešingoje pusėje esančius atvirus kanalus (9).

12. Sijos komponentų sujungimo būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant gauti sujungimą iki šešių krypčių, šis būdas papildomai apima tokias stadijas:

i) ketvirtąjį sijos komponentą (4) įtaiso prie surinkto mazgo, sujungto ir sutvirtinto kaip aukščiau aprašyta f)-h) stadijose, priešinga kryptimi pirmojo sijos komponento (1) atžvilgiu;

j) antrąją figūrinę kampinę apkabą (14) įtalpina į abiejų trečiosios sijos (3) ir ketvirtosios sijos (4) komponentų atvirus kanalus (9); ir

k) fiksuoja minėtą ketvirtąjį sijos komponentą (4) prie minėtos trečiosios sijos (3), panaudojant antrąją figūrinę kampinę apkabą (14), geriausiai priveržiant stačiakampėmis veržlėmis (17), įdėtomis pro atitinkamas stačiakampes skyles (11) prijungtiname ketvirtajame sijos komponente (4);

l) penktąjį sijos komponentą (5) įtaiso prie surinkto mazgo, sutvirtinto kaip aprašyta k) stadijoje, priešinga kryptimi trečiojo sijos komponento (3) atžvilgiu;

m) trečiąją figūrinę kampinę apkabą (14) įtalpina į abiejų ketvirtosios sijos (4) ir penktosios sijos (5) komponentų atvirus kanalus (9); ir

n) fiksuoja minėtą penktąjį sijos komponentą (5) prie ketvirtosios sijos (4), panaudojant trečiąją figūrinę kampinę apkabą (14), geriausiai priveržiant stačiakampėmis veržlėmis (17), įdėtomis pro atitinkamą stačiakampę skylę (11) prijungtiname penktajame sijos komponente (5);

o) šeštąjį sijos komponentą (6) įtaiso prie surinkto mazgo, sutvirtinto kaip aprašyta n) stadijoje, priešinga kryptimi antrosios sijos (2) atžvilgiu, įtalpinant stačiakampio laikiklio (12), įdėto pro pirmosios sijos (1) stačiakampę skylę (11), viršutinę dalį į šeštosios sijos (6) atvirą kanalą (9); ir

p) fiksuoja surinktą mazgą, geriausiai priveržiant stačiakampio laikiklio (12) apatinę skylę (13) stačiakampe veržle, įdėta pro atitinkamą stačiakampę skylę (11) šeštojoje sijoje (6), ir fiksuoja stačiakampio laikiklio (12) viršutinę skylę (13), priveržiant prie pirmosios sijos (1) kvadratine veržle (18) pirmojo sijos komponento (1) atvirame kanale (9).

13. Sijų komponentų sujungimo būdas pagal bet kurį vieną iš 10-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet koks norimas skaičius tarpinių sijų komponentų gali būti prijungtas bet kuria iš šešių krypčių.

14. Techninio konstravimo mazginė jungtis, apimanti sijų komponentus, sujungtus fiksavimo elementais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dviejų krypčių jungties atveju ji apima surinktą mazgą iš dviejų statmenų sijų komponentų (1, 2), apibrėžtų bet kuriame iš 1-4 punktų, sujungtų ir sutvirtintų stačiakampiu laikikliu (12), geriausiai priveržiant stačiakampėmis veržlėmis (17), pagal būdo 10 punktą.

15. Techninio konstravimo mazginė jungtis, apimanti sijų komponentus, sujungtus fiksavimo elementais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuo trijų iki šešių krypčių jungties atveju ji apima surinktą mazgą iš iki šešių statmenų sijų komponentų (1-6), apibrėžtų bet kuriame iš 1-4 punktų, sujungtų ir sutvirtintų stačiakampiais laikikliais (12) ir figūrinėmis kampinėmis apkabomis (14), geriausiai priveržiant stačiakampėmis veržlėmis (17, 18), pagal būdo 11-12 punktus.