1. Kosminiams aparatams skirta savaime išsiskleidžianti antena  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima prie kameros (3), skirtos tvirtinti anteną (1) prie kosminio aparato (101), pritvirtintą antenos (1) skersinį narį (2) ir prie minėto skersinio nario (2) atlenkiamai pritvirtintą bent vieną monopolinį elektrinį vibratorių (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92),

ir tuo, kad antenos (1) neišskleistoje būsenoje, antenos (1) skersinis narys (2) ir bent vienas atsilenkiantis monopolinis elektrinis vibratorius (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92) yra bendrai laikinai deformuoti taip, kad skersinio nario (2) ir minėto bent vieno monopolinio elektrinio vibratoriaus (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92) tarpusavio sujungimo vietoje būtų sudarytas artimas nuliui kampas,

ir tuo, kad išskleistoje antenos (1) būsenoje skersinio nario (2) ir minėto bent vieno monopolinio elektrinio vibratoriaus (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92) tarpusavio sujungimo vietoje susidaro didesnis negu nulis kampas.

2. Antena (1) pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antenos (1) skersinis narys (2) viename jo gale yra pritvirtintas tvirtinimo priemone (5) prie antenos tvirtinimo prie palydovo kameros (3), o kitas galas yra laisvas tam, kad antena (1) galėtų išsiskleisti ir išsitiesinti, atpalaidavus anteną (1) susuktoje būsenoje laikantį narį (4).

3. Antena (1) pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antena (1) gabenimo būsenoje yra susukta tvirtinimo prie palydovo kameros (3) viduje, į juostinį ritinį.

4. Antena (1) pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antena (1) gabenimo būsenoje apima antenos (1) išsivyniojimo kreipiantįjį elementą (31).

5. Antena (1) pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antena (1) gabenimo būsenoje yra apsukta apie bent dalį tvirtinimo prie palydovo kameros (3).

6. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antenos minėtas skersinis elementas (2) ir minėtas bent vienas monopolinis elektrinis vibratorius (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92) yra pagaminti iš savaime išsitiesinančios metalinės juostelės.

7. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie antenos skersinio nario (2) pritvirtinti monopoliniai elektriniai vibratoriai (62‘, 62‘‘) nuo skersinio nario (2) atsilenkia į skirtingas puses.

8. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie antenos skersinio nario (2) monopolinio elektrinio vibratoriaus (72‘) yra pritvirtintas kampu nuo minėto monopolinio vibratoriaus atsilenkiantis narys (72‘‘).

9. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie antenos skersinio nario (2) pritvirtinti monopoliniai elektriniai vibratoriai (82‘, 82‘‘) nuo skersinio nario (2) atsilenkia į skirtingas plokštumas.

10. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas bent vienas monopolinis elektrinis vibratorius (92‘) prie skersinio nario (2) yra prijungtas per elektriškai izoliuojantį elementą (94).

11. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bent vienas monopolinis vibratorius (92‘) iš galimai daugybės monopolinių vibratorių yra elektrine jungtimi (93) sujungtas su perdavimo linija (91).

12. Antena (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto bent vieno atsilenkiančio monopolinio elektrinio vibratoriaus (2‘, 2‘‘; 2‘‘‘, 2‘‘‘‘; 52‘; 62‘, 62‘‘; 72‘, 72“; 82‘, 82“; 92‘) atsilenkimą valdo atlenkiantis elementas (96).

13. Kosminiams aparatams (101) skirta savaime išsiskleidžiančių antenų sistema  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra fazuotų antenų sistema, apimanti daugybę antenų (1) pagal bet kurį vieną iš 1-12 punktų.