1. Kompaktiškas plokščias žibintas (1) apimantis į dviračio rankenos vamzdį (13) įstatomą žibinto korpusą (5), maitinimo šaltinį (7), apšvietimo valdymo priemonę (9) ir bent vieną šviestuką (2)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent vienas žibinto (1) šviestukas (2) yra patalpintas žibinto korpuse (5) už vieno glaudžiamojo lęšio (3) ir už minėto bent vieno šviestuko (2) spindulį papildomai nukreipiančio specialaus siauro lęšio (4), skirto pageidaujamo kryptingumo šviesos spinduliavimui į aplinką, kur žibinto korpusas yra tinkamas montuoti ant dviračio vairo vamzdžio (13) galo.

2. Kompaktiškas žibintas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žibinto (1) šviestuko valdymo priemonė (9) yra elektrinė schema (9), kuri yra patalpinta dviračio vairo vamzdžio (13) vidinėje dalyje ir kuri per magnetinį kontaktą (10) yra sujungta su mygtuku (11), esančiu vairo vamzdžio išorinėje dalyje ir skirtu žibinto (1) šviesos šaltinio (2) valdymui.

3. Kompaktiškas žibintas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žibintas (1) papildomai apima bent vieną šviesa praleidžiantį elementą (6), įmontuotą žibinto (1) korpuse (5).

4. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žibinto (1) korpuse (5) yra bent du šviestukai (2), patalpinti už minėto vieno glaudžiamojo lęšio (3) ir už minėtų bent dviejų šviestukų (2) spindulį papildomai nukreipiančio specialaus siauro lęšio (4).

5. Kompaktiškas žibintas (1) pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas žibinto (1) korpuse (5) esantis šviestukas (2) iš minėtų bent dviejų šviestukų (2) yra patalpinti už atskiro glaudžiamojo lęšio (3) ir už minėtų dviejų šviestukų (2) spindulį papildomai nukreipiančio specialaus siauro lęšio (4).

6. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas papildomai šviestuko (2) spindulius nukreipiantis specialus siauras lęšio (4) paviršius yra įgaubto ir išgaubto balno formos.

7. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas papildomai šviestuko (2) spindulius nukreipiantis specialus siauras lęšio (4) paviršius yra cilindrinis.

8. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas papildomai šviestuko (2) spindulius nukreipiantis specialus siauras lęšio (4) paviršius yra išgaubtas.

9. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas papildomai šviestuko (2) spindulius nukreipiantis specialus siauras lęšis (4) turi bent du galinius paviršius (4‘‘, 4‘‘‘), esančius skirtingose plokštumose

10. Kompaktiškas žibintas (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas žibinto (1) šviestukas (2) gali būti atskirai valdomas jungikliu (11) tam, kad žibintas veiktų kaip posūkio rodymo priemonė ir/arba šviesaus paros meto pašvietimo priemonė, ir/arba tamsaus paros meto pašvietimo priemonė.

11. Kompaktiško žibinto (1) pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą panaudojimas cilindro formos vamzdinį korpusą turinčiuose įtaisuose.

12. Būdas suformuoti dviračio žibinto skleidžiamai šviesai  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žibinto (1) bent vieno šviestuko (2) skleidžiama šviesa yra praleidžiama pro bent du lęšius (3, 4).

13. Būdas pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žibinto (1) bent vieno šviestuko (2) skleidžiama šviesa yra pirma praleidžiama pro pirmą individualų lęšį (3) ir po to pro bendrą specialų siaurą lęšį (4).

14. Būdas pagal 12 arba 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesa į specialų siaurą lęšį (4) patenka pro du paviršius (4‘‘, 4‘‘‘), esančius skirtingose plokštumose.