1. Horizontalių antkapių dekoravimui skirta vizualizacijos sistema, turinti grūdinto stiklo pagrindą, ant kurio yra suformuotas šviesos spinduliuotės inicijuotos polimerizacijos reakcijos būdu sukietintas dažų sluoksnis, kuriuo išgaunamas norimas vaizdas; kur horizontalus antkapis yra stačiakampio formos struktūra, diegiama memorialinėse erdvėse,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vizualizacijos sistemą sudaro horizontalios orientacijos atraminis karkasas, bent viena grūdinto stiklo pagrindą turinti vizualizacijos plokštė, tarp karkaso ir vizualizacijos plokštės esantis amortizacinis sluoksnis; kur ant kieto pagrindo suformuotas dažų sluoksnis yra padengiamas apsauginiu sluoksniu; kur apsauginis sluoksnis yra stiklo sluoksnis arba laminato sluoksnis. 
2. Vizualizacijos sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vizualizacija gali būti sudaryta iš segmentų, kurių visuma atkuria atspausdintą skaitmeninį vaizdą.

3. Vizualizacijos sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amortizacinis sluoksnis yra amortizacinė juostelė, turinti vieną lipnų paviršių, skirtą klijavimui prie atraminio karkaso ir kitą nelipnų paviršių – nesurištam sąlyčiui su vizualizacijos plokšte.

4. Vizualizacijos sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad karkasas yra pagamintas iš metalo strypų, sujungtų grotų struktūra.
5. Vizualizacijos sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp viršutinės stiklo plokštės ir dažų sluoksnio yra padengtas tarpinis grunto sluoksnis ir, tinkamiausiu atveju, gruntas parenkamas taip, kad būtų skaidrus regimajam spektro diapazonui, o jo lūžio rodiklis būtų artimas stiklo ir dengiamų dažų lūžio rodikliams.
6. Būdas kurti vizualizaciją, apimantis spausdinimą ant vizualizacijos plokštės, jos tvirtinimą antkapio perimetro zonoje ir laisvai pasirinkto skaitmeninio vaizdo arba vaizdo fragmento atspausdinimą ant stiklo plokštės arba stiklo plokštės segmento paviršiaus naudojant UV LED spaudos technologiją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas toliau apima šiuos žingsnius: 
stiklo plokštės arba stiklo plokštės segmento apatinis paviršius yra padengiamas gruntu,
sukietėjęs gruntas yra nušlifuojamas,
gautas paviršius yra padengiamas apsauginiu sluoksniu.
7. Būdas kurti vizualizaciją pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauto paviršiaus dengimo apsauginiu sluoksniu žingsnio metu apsauginis sluoksnis yra skaidraus laminato sluoksnis, padengiamas laminuojant dažų sluoksnio, kuriuo yra padengta nugruntuota stiklo plokštė, paviršių. 
8. Būdas kurti vizualizaciją pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauto paviršiaus dengimo apsauginiu sluoksniu žingsnio metu apsauginis sluoksnis yra stiklo plokštė, agliutinuojama su dažų sluoksnio, kuriuo yra padengta nugruntuota stiklo plokštė, paviršiumi padengiant sluoksnių sandūrą silikono pluoštu, iš sandūros ištraukiant orą ir sluoksnių sistemą kaitinant aukštoje temperatūroje. 
9. Būdas kurti vizualizaciją pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant viršutinės stiklo plokštės apatinio paviršiaus yra atspausdinamas vaizdas, neturintis foninio užpildymo, o fono spalva arba vaizdas yra atspausdinami ant apatinės stiklo plokštės apatinio paviršiaus, šis foninį vaizdą sukuriantis apatinis dažų sluoksnis gali būti papildomai apsaugomas laminatu arba papildomu stiklo sluoksniu. 
10. Būdas įrengti horizontalių antkapių dekoravimui skirtą vizualizaciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas turi šiuos žingsnius: 
pageidaujamoje vizualizacijos įrengimo vietoje įdiegiamas karkasas,
karkaso viršutinis paviršius yra padengiamas amortizaciniu sluoksniu,

uždedant vizualizacijos plokštę arba jos segmentus, amortizacinio sluoksnio ir vizualizacijos sandūra ištisai arba keliuose taškuose surišama silikoniniais arba akriliniais klijais, arba varžtais prisukant vizualizaciją prie karkaso.
