1. Automatinis arbatos virimo aparatas, kuriame panaudotas automatinis kavos gaminimo aparatas, susidedantis iš arbatžolių ir pagardų produktų talpų, pagardų dozavimo įrenginio, arbatžolių dozavimo įrenginio su pavara, vandens slėgio reduktoriaus, vandens ir garų šildytuvų, arbatos virimo modulio su tirščių pašalinimo įrenginiu, arbatos virimo modulio pavaros ir valdymo įrenginio, arbatos išleidimo įtaiso, tirščių konteinerio, aparato valdymo bloko ir displėjaus su valdymo pultu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad arbatžolių dozavimo įrenginys susideda iš dviejų besiliečiančių tarpusavyje dozuojančiojo ir nukreipiančiojo diskų, dozuojantis diskas turi radialinius griovelius ir pastatytas ant pavaros veleno, nukreipiantysis diskas pastatytas nejudamai ir padarytas įgaubtas, jis turi centrinę kiaurymę ir liečiasi su dozuojančio disko plokštuma - žiedine juosta, esančia palei jo kraštą, nukreipiančiojo disko įgaubtame paviršiuje nuo centrinės kiaurymės iki žiedinės juostos padaryti įstriži grioveliai, arbatos virimo modulis turi padėties jutiklius, padėties jutikliai sujungti su valdymo įrenginiu bei aparato valdymo bloku ir gali valdyti arbatos virimo modulio kameros dydį, priklausomai nuo arbatžolių dozės, arbatos virimo modulio kameros tūris nustatomas toks, kad sausų arbatžolių dozė kameros viduje būtų be mechaninio suspaudimo.

2. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dozuojantis diskas turi keturis pusapvalės formos radialinius griovelius, kurių diametras 3 - 10 mm, geriau - 3,3 mm, o nukreipiančiojo disko dantukai netaisyklingo trikampio formos ir žiedinės juostos plotis 1- 4 mm, geriau - 1 mm.

3. Aparato pagal 1-2 punktus veikimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad arbatžolių mišinį, apimantį susmulkintas arbatžoles iki frakcijos – juoda arbata - iki 0,67 mm dydžio, žalia arbata - iki 0,2 mm ir sumaišytą imant 77-93% juodos arbatos ir 7-23 % žalios arbatos, talpina į aparato arbatžolių talpą ir dozuoja automatiniam arbatos virimo aparate vienai porcijai (200ml) arbatos - 2 - 6 g, geriau - 5,2g arbatžolių mišinio, užpildo arbatos virimo modulio kamerą arbatžolėmis be mechaninio suspaudimo, praleidžia per arbatos virimo kamerą su arbatžolėmis vandenį, kurio slėgis 1,2-1,6 bar, temperatūra 96-98ºC , plikymo laikas 20s, papildo paruoštą arbatą priedais (pagardais ir pienu).

