1. Vandens taupymo vožtuvas, skirtas montavimui ant vandens čiaupo ar maišytuvo galo vietoje aeratoriaus, turintis korpusą ir vidinį ranka valdomą vandens sklendės mechanizmą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš: a) vožtuvo korpuso (1), turinčio

- srieginę dalį (15), kuria jis užsukamas ant vandens čiaupo ar maišytuvo galo,

- vandens tekėjimo angą (5), padarytą žemiau srieginės dalies (15),

- keturias vertikalias išdrožas (16), padarytas vožtuvo korpuso (1) vidinės

sienelės apatinėje dalyje, išdėstytas 90o kampu viena nuo kitos, kurios, savo ruožtu, turi

- keturias cilindrinės atraminės dalies (10) fiksavimo vandens vožtuvo

korpuse (1) pirmoje funkcinėje padėtyje išdrožas (17),

- keturias cilindrinės atraminės dalies (10) fiksavimo vožtuvo korpuse (1) antroje funkcinėje padėtyje išdrožas (18),

- daugybę žemyn nukreiptų krumplių (19), įrengtų vožtuvo korpuse (1) imu žemiau vožtuvo angos (5),

b) vidinio vandens srauto atidarymo-uždarymo mechanizmo, susidedančio iš

- apskritos lygiašonės trapecijos skerspjūvio sklendės (3), turinčios centrinę kiaurymę (4),

- strypo (6), turinčio keturis trikampius briaunainius (7), turinčius viršutinius nuožulnius paviršius (26) ir apatinius nuožulnius paviršius (28), įrengtus strypo (6) viršutinėje dalyje viename horizontaliame lygyje statmenai strypo (6) korpusui ir išdėstytus 90o kampu vienas nuo kito, strypas (6) viršuje turi kaklelį (8), skirtą sklendei (3) užmauti, iš viršaus uždengtą galvute (9),

- cilindrinės atramos (10), turinčios

- daugybę dvidančių krumplių (11), turinčių nuožulnius paviršius (23) ir (24), suformuotų viršutiniame cilindrinės atramos (10) gale, išdėstytų apskritimu su tarpu (25) tarp jų,

- keturis cilindrinės atramos (10) fiksavimo vožtuvo korpuse (1) kablius (12), įrengtus tarpuose (25) ir išdėstytus 90o kampu vienas nuo kito, skirtus cilindrinės atramos (10) fiksavimui vožtuvo korpuso (1) viduje pirmos funkcinės padėties išdrožose (17) arba antros funkcinės padėties išdrožose (18),

- griovelį (14), skirtą sandarinimo žiedui (13), ir

- skersinius (30) apatinėje atraminės dalies (10) dalyje, nustatančius vandens ištekėjimo iš vandens vožtuvo angas (29) ir suformuojančius sandūroje strypo (6) įstatymo žiedą (31),

- sandarinimo žiedo (13), įstatomo į cilindrinės atramos (10) griovelį (14), skirto užsandarinti tarpą tarp cilindrinės atramos (10) išorinio paviršiaus ir vožtuvo korpuso (1) vidinio paviršiaus,

- vandens vožtuvo valdymo mygtuko (2), įsukto į strypą (6) iš apačios.
