1. Revizinių durelių komplektas, turintis:

pertvaros rėmą (1), tvirtinamą prie pertvaros angos kraštų,

dureles, tvirtinamas, prie minėto rėmo (1), kur minėtos durelės uždengia revizinę angą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvaros rėmas (1) turi atlenkiamus tvirtinimo elementus (2).

2. Revizinių durelių komplektas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti atlenkiami tvirtinimo elementai (2) pertvaros rėme (1) suformuojami juos apribojant kiaurymėmis (3) ir laikančiais elementais (4).

3. Revizinių durelių komplektas pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti atlenkiami tvirtinimo elementai (2) turi kiaurymes (3) ir laikančius elementus (4) lygiagrečiai lenkimo linijai, nutolusius nuo tvirtinimo elemento (2) pagrindo lenkimo linijos; tai sudaro galimybę lenkti tvirtinimo elementą (2) ne ties jo pagrindu, o kitoje vietoje, dėl ko paprasčiau tvirtinti pertvaros rėmą (1) prie storesnių pertvarų.

4. Revizinių durelių komplektas pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į atlenktus atlenkiamus tvirtinimo elementus (2) montuojant prigludusius prie vidinės pertvaros plokštumos, įsukami varžtai, kertantys pertvarą ir prispaudžiantys pertvaros rėmą (1) prie pertvaros.

5. Revizinių durelių tvirtinimo būdas, apimantis revizinių durelių montavimą į pertvaros plokštumą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagal punktus 1-4 atlenkiami tvirtinimo elementai yra atlenkiami ir kartu su kita rėmo plokštuma apkabina pertvaros plokštumą užtikrinant revizinių durelių nepajudinamą ir stabilų įtvirtinimą pertvaros angoje.