1. Oro valymo sistema, turinti oro tiekimo dalį, oro filtravimo dalį, oro išleidimo dalį, skirta žemės ūkio reikmėms,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, turi auginimo patalpą, naudojamą augalams auginti, auginimo patalpoje sumontuotą oro įleidimo angą, oro valymo modulį, nustatytą oro įleidimo angos padėtyje, pagrindinį valdymo bloką, kuris yra prijungtas prie oro valymo modulio ir yra naudojamas oro valymo modulio veikimo būsenoms kontroliuoti, ir kietųjų dalelių aptikimo įtaisą, sujungtą su pagrindiniu valdymo bloku; oro valymo modulis turi neigiamų jonų generatorių, sumontuotą oro įleidimo angoje. 

2. Oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, turi temperatūros aptikimo įtaisą, sujungtą su pagrindiniu valdymo bloku; temperatūros aptikimo įtaisas stebi temperatūrą auginimo patalpos viduje ir kartu leidžia pagrindiniam valdymo blokui automatiškai pagal temperatūros aptikimo įtaisu nustatytus rezultatus reguliuoti temperatūrą auginimo patalpos viduje. 

3. Oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, turi CO2 koncentracijos aptikimo įtaisą, sujungtą su pagrindiniu valdymo bloku ir naudojamą CO2 koncentracijai auginimo patalpos viduje stebėti ir informacijai į pagrindinį valdymo bloką perduoti, kad pagrindinis valdymo blokas galėtų reguliuoti oro valymo modulio veikimo būsenas. 

4. Oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro valymo sistema, skirta žemės ūkio reikmėms, turi kietųjų dalelių aptikimo įtaisą, sujungtą su pagrindiniu valdymo bloku ir naudojamą kietųjų dalelių turiniui auginimo patalpos viduje stebėti ir informacijai į pagrindinį valdymo bloką perduoti, kad pagrindinis valdymo blokas galėtų reguliuoti oro valymo modulio veikimo būsenas.
