1. Elektros grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija, susidedantis iš viršutinio korpuso, apatinio korpuso, automatinio blokavimo elektromagnetinės ritės ir automatinio blokavimo elastinės guminės plokštelės;  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis korpusas ir apatinis korpusas yra sujungtas vienas su kitu naudojant tvirtinimo elementą, paleidimo jungiklis yra prijungtas prasiskverbiant į viršutinio korpuso vidurį, o įvesties griovelis ir išvesties griovelis yra išdėstyti atitinkamai viršutinio korpuso viršutinėje ir apatinėje pusėje, tiek įvesties griovelio, tiek ir išvesties griovelio viduje yra laido anga;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties kontaktinis lustas ir išvesties kontaktinis lustas yra sumontuoti atitinkamai vidinio apatinio korpuso viršutinėje pusėje ir apatinėje pusėje, o sujungimo plokštelė sumontuota tarp įvesties kontaktinio lusto ir išvesties kontaktinio lusto; 
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plokštelės vidurys yra įterptas į keraminį izoliatorių, keraminis izoliatorius yra sumontuotas ir pritvirtintas prie sujungimo plokštelės montavimo rėmo viršutinės dalies, automatinio blokavimo rotacinis velenas yra pritvirtintas ir prijungtas prie sujungimo plokštelės montavimo rėmo apatinės dalies, du automatinio blokavimo rotacinio veleno galai susieti rotaciniu ryšiu su dviem apatinio korpuso šoninėmis sienelėmis;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, nuolatinis magnetas yra sumontuotas ir prijungtas prie sujungimo plokštelės apatinės dalies, nuolatinio magneto padėtis, sutampa su įjungimo jungiklio padėtimi, automatinio blokavimo elektromagnetinė ritė yra sumontuota nuolatinio magneto apačioje, ne tik pritvirtinta ir prijungta prie apatinio korpuso vidinės sienelės, bet ir elektrikai sujungta su išvesties kontaktiniu lustu;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plokštelės viršutinis galas yra sumontuotas įvesties kontaktinio lusto apačioje, o automatinio blokavimo elastinė guminė plokštelė yra sumontuota sujungimo plokštelės viršutinio galo apačioje.

2. Elektros grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montavimo rėmas yra sumontuotas apatinio korpuso išorinėje pusėje, o montavimo anga yra montavimo rėmo viduryje. 
