1.Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema, susidedanti iš maitinimo, komutavimo, stebėjimo, įrašymo ir signalų priėmimo bei perdavimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra mobili, įrengta panaudojant veikiantį automobilį kaip mobilų pagrindą ir kaip instaliacinę dėžę sistemos bazinės elektroninės įrangos įrengimui, sudaryta iš: ant automobilio stogo (mobilaus pagrindo) sumontuoto stovo, ir įtaisytų saulės baterijų panelių, iš kurių sistemos maitinimui per jų krovimo-kontrolės valdiklį pakraunamas sistemos pagrindinis akumuliatorius ir taip pat automobilio akumuliatorius; prie stovo, virš automobilio stogo, pritvirtintų stacionarių vaizdo stebėjimo kamerų su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais ir ne mažiau kaip vienos kilnojamos iš vienos vietos į kitą vaizdo stebėjimo kameros su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais, nuotolinių vaizdo stebėjimo kamerų su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais, kurios per kompiuterių tinklo kabelius prijungtos prie internetinio ryšio šakotuvo (komutatoriaus) su PoE maitinimo funkcija, kuris kartu su stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais ir ne mažiau kaip viena kilnojama vaizdo stebėjimo kamera su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais prijungtas prie pagrindinio internetinio ryšio šakotuvo (komutatoriaus), kuris prijungtas prie pastovios maitinimo įtampos keitiklio, per kurį maitinamos nuotolinės vaizdo stebėjimo kameros su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais; prie pagrindinio internetinio ryšio šakotuvo (komutatoriaus) prijungto vaizdo įrašymo įrenginio (NVR), bevielio internetinio ryšio (Wi-Fi antenos veikimo nuotolis nemažesnis nei 200 m) kryptinės antenos, tvirtinamos prie stovo ant automobilio stogo, mobilaus interneto (GSM) modulio su vietinio bevielio internetinio ryšio antena (Wi-Fi antenos veikimo nuotolis nedidesnis nei 200 m) ir išorine internetinio ryšio (GSM) antena; be to, vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) aliarmo linija sujungtas su GSM apsaugos centrale, kurioje integruotas GPRS SMS komunikatorius ir belaidis signalų imtuvas-siųstuvas su bevielių jutiklių internetinio ryšio antena (Wi-Fi antenos veikimo nuotolis ne didesnis nei 200 m), per nemažiau kaip vieną iš jos įėjimų, prie kurios kitų įėjimų prijungti jutikliai; be to, prie GSM apsaugos centralės prijungta GSM GPRS mobilaus ryšio antena duomenų, pranešimų išsiuntimui į centrinį apsaugos pultą, apsaugos patruliui bei sistemos valdymui mobiliuoju telefonu.
2. Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema pagal 1 punktą, 
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad automobilio vidaus degimo variklis ir generatorius panaudotas sistemos maitinimui. 
3. Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad automobilio akumuliatorius panaudotas kaip papildomas elektros energijos šaltinis sistemos maitinimui.
4. Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie GSM apsaugos centralės per bevielių jutiklių internetinio ryšio (Wi-Fi) anteną gali būti prijungti bevieliai jutikliai ir į vieną sistemą gali būti sujungtos ne mažiau kaip dvi mobiliosios objektų stebėjimo ir apsaugos sistemos, valdomos centralizuotai iš vienos GSM apsaugos centralės.

5. Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema pagal 1 punktą 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad per bevielį internetinį ryšį (Wi-Fi) į vieną sistemą gali būti sujungtos ne mažiau kaip dvi mobiliosios objektų stebėjimo ir apsaugos sistemos, valdomos centralizuotai per vienos iš sistemų vaizdo įrašymo įrenginio (NVR).

6.Mobilioji objektų stebėjimo ir apsaugos sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stacionarių vaizdo stebėjimo kamerų su infraraudonųjų spindulių (IR) šviestuvais stebėjimo (apžvalgos) suminis kampas ≤ 360 o
