1. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas, apimantis šiuos etapus:

a) pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) impulsų išplėtimą laike, suformuojant pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (3), apibūdinamą centriniu nešančiuoju dažniu ω1 ir impulso trukme ∆tω,chirped ,

b) antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (7) suformavimą antros harmonikos generacijos kvadratinio netiesiškumo terpės (6) priemone, kur pluoštas (7) yra apibūdinamas centriniu nešančiuoju dažniu ω2=2ω1 ir impulso trukme ∆t2ω,chirped ,

c) minėto antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (7) impulsų suspaudimą, suformuojant galutinį ultratrumpųjų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (9), kurio impulsų trukmė ∆t2ω yra mažesnė už minėto pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) impulsų trukmę ∆tIN ,

kur minėto galutinio lazerinės spinduliuotės pluošto (9) ultratrumpųjų impulsų trukmė ∆t2ω yra

tiesiogiai proporcinga lazerinės spinduliuotės pluošto, krentančio į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), spektriškai ribotai impulso trukmei ∆tω,BL bei

atvirkščiai proporcinga antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (7) spektro pločio Δω2 ir lazerinės spinduliuotės pluošto, krentančio į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), spektro pločio Δω1 santykiui, kuris priklauso nuo minėtų trukmių ∆tω,BL ir ∆tω,chirped ,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

etape (a) suformuotą pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (3) sustiprina lazeriniame stiprintuve (4), suformuojant sustiprintą pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (5), apibūdinamą minėtu spektro pločiu Δω1, kurį nukreipia į minėtą kvadratinio netiesiškumo terpę (6), skirtą etapui (b) vykdyti, kur

lazerinio stiprintuvo (4) stiprinimo koeficientą parenka tokį, kad, derinyje su šiame ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būde vykdomų etapų kitais optiniais parametrais, užtikrintų ne mažesnį kaip 50% antros harmonikos generacijos efektyvumą etape (b).

2. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal 1 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) centrinis bangos ilgis yra intervale nuo 1020nm iki 1080nm.

3. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) spektro plotis ΔωIN atitinka kelių pikosekundžių spektriškai riboto impulso trukmę.

4. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (3) impulsų trukmė ∆tω,chirped yra bent 10 kartų didesnė už šio pluošto spektriškai ribotąją impulso trukmę ∆tω,BL1 .

5. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto galutinio lazerinės spinduliuotės pluošto (9) ultratrumpieji impulsai yra spektriškai riboti.

6. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spektrinėje srityje ties dažniu ω1 minėtos kvadratinio netiesiškumo terpės (6) spektrinis sinchronizmo plotis antros harmonikos generacijai yra didesnis nei minėto sustiprinto pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (5), krentančio į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), spektro plotis Δω1.

7. Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antros harmonikos generacijos efektyvumas minėtoje kvadratinio netiesiškumo terpėje (6) viršija 70%.

8. Ultratrumpųjų šviesos impulsų lazerinis šaltinis, apimantis:

- impulsų plėstuvą (2), skirtą išplėsti laike pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) impulsus ir suformuoti pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (3), apibūdinamą centriniu nešančiuoju dažniu ω1 ir impulso trukme ∆tω,chirped ,

- kvadratinio netiesiškumo terpę (6) antros harmonikos generacijai, skirtą suformuoti antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (7), apibūdinamą centriniu nešančiuoju dažniu ω2=2ω1 ir impulso trukme ∆t2ω,chirped ,

- impulsų spaustuvą (8), skirtą suspausti laike minėto antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (7) impulsus ir suformuoti galutinį ultratrumpųjų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštą (9), kurio impulsų trukmė ∆t2ω yra mažesnė už minėto pradinio lazerinės spinduliuotės pluošto (1) impulsų trukmę ∆tIN ir yra tiesiogiai proporcinga lazerinės spinduliuotės pluošto, krentančio į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), spektriškai ribotai impulso trukmei ∆tω,BL bei atvirkščiai proporcinga antros harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluošto (7) spektro pločio Δω2 ir lazerinės spinduliuotės pluošto, krentančio į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), spektro pločio Δω1 santykiui, kuris priklauso nuo minėtų trukmių ∆tω,BL ir ∆tω,chirped ,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

numatytas lazerinis stiprintuvas (4), skirtas impulso plėstuvu (2) suformuotam pirmos harmonikos faziškai moduliuotų impulsų lazerinės spinduliuotės pluoštui (3) sustiprinti, o sustiprintas lazerinės spinduliuotės pluoštas (5), turintis minėtą spektro plotį Δω1, yra nukreiptas į kvadratinio netiesiškumo terpę (6), kur

lazerinio stiprintuvo (4) stiprinimo koeficientas yra parinktas toks, kad, derinyje su šį ultratrumpųjų šviesos impulsų lazerinį šaltinį sudarančių komponentų kitais optiniais parametrais, užtikrintų ne mažesnį kaip 50% antros harmonikos generacijos efektyvumą.

9. Lazerinis šaltinis pagal 8 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto lazerinio stiprintuvo (4) pagrindą sudaro neodimio jonais legiruota kietakūnė aktyvioji terpė.

10. Lazerinis šaltinis pagal 9 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta neodimio jonais legiruota kietakūnė aktyvioji terpė yra bet kuri iš Nd:YAG, Nd:YVO4, Nd:YLF, Nd:GdVO4, Nd:KGW.

11. Lazerinis šaltinis pagal 8 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto lazerinio stiprintuvo (4) pagrindą sudaro iterbio jonais legiruota aktyvioji terpė.

12. Lazerinis šaltinis pagal bet kurį iš 8-11 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas lazerinis stiprintuvas (4) yra regeneracinis stiprintuvas, kurio stiprinimo koeficientas yra nemažesnis kaip 106.

13. Lazerinis šaltinis pagal bet kurį iš 8-12 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kvadratinio netiesiškumo terpė (6) yra bet kuris iš šių antros harmonikos kristalų: BBO, LBO, LiNbO3, KTP, KDP, DKDP, ADP, PPLN, PPKTP, arba gali būti naudojama minėtų kristalų kombinacija.

14. Faziškai moduliuotų impulsų parametrinio šviesos stiprinimo sistema, kaupinimo atšakoje panaudojanti lazerinį šaltinį pagal bet kurį iš 8-13 punktų, realizuojantį ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdą pagal bet kurį iš 1-7 punktų.