1. Sienų ir/arba pamatų statybos būdas, apimantis žinomą statybinių elementų (blokų) montavimo būdą, dedant juos vieną ant kito ir suformuojant konstrukciją, gebančią atlaikyti pastato konstrukcines apkrovas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, 

kad statybiniai elementai (blokai) yra konstrukciniai elementai, 

statybiniai elementai (blokai) geba atlaikyti pastato konstrukcines apkrovas, 

pagrindinė konstrukcinės gardelės, formuojamos užpilant gebančią kietėti skystą konstrukcinę medžiagą, funkcija yra statybinių elementų (blokų) sutvirtinimas tarpusavyje, 

kad konstrukcijos laikančiosios gebos skaičiavimas yra atliekamas atsižvelgiant į statybinių elementų (blokų) laikančiąją gebą, 

kad konstrukcija, surinkta iš statybinių elementų (blokų), geba atlaikyti vertikalias konstrukcines apkrovas prieš gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimą, 
kad statybiniai elementai (blokai) sutvirtinami tarpusavyje vidine (esančia statybinių elementų viduje) konstrukcine gardele, formuojama žinomu gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimo būdu, armuojant minėtą medžiagą žinomu būdu bei medžiagomis, kas suteikia galimybę per vieną etapą montuoti bet kurio aukščio konstrukcijas, išvengiant nesukietėjusio mūro ar klijų skiedinio deformacijos rizikos, galimybę gaminti tikslios formos (esant mažesnei nei 1 mm paklaidai) statybinius elementus (blokus) be būtinybės palikti tarpą mūro ir/arba klijų skiedinio sluoksniui kas sąlygoja statybvietėje atliekamų gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimo darbų apimties sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų tūrio sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų svorio sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų apkrovos sumažėjimą, statybvietėje atliekamų gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimo darbų apimties sumažėjimą, galimybę unifikuoti konstrukcinio elemento (konstrukcinės gardelės), esančio statybinių elementų (blokų) viduje, struktūrą, pagreitina statybos procesą, sumažina statybos proceso darbo imlumą, sumažina statybos kaštus, suteikia galimybę automatizuoti statybos procesą iki visiško perėjimo į robotizuotą statybą nedalyvaujant žmogui.

2. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybiniai elementai (blokai) yra montuojami nenaudojant mūro, klijų ar kitokio rišamojo skiedinio, bet jiems galima naudoti laikinus fiksavimo elementus 
3. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į statybinius elementus (blokus) prieš gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimą konstrukcinei gardelei suformuoti gali būti įdedami laikini elementai, reikalingi statybų procesuose, pavyzdžiui, klojiniai perdangoms ir/arba pastato konstruktyvo elementai, pastato konstrukcijos sudedamieji elementai, pavyzdžiui, perdangų plokštės, rygeliai, stiprinimo elementai.
4. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina naudoti specialios konfigūracijos statybinius elementus (blokus), naudojamus ne tik tiesiai plokštumai statyti, pavyzdžiui, kampinius elementus, nesant jokių konstrukcinės gardelės vientisumo ir laikančiosios galios pokyčių.
5. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina naudoti įvairių dydžių statybinius elementus (blokus) su sutampančiu konstrukcinės gardelės formavimo kanalų žingsniu, neprarandant konstrukcijos laikančiosios gebos. 
6. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina atlikti gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimą tiek per vieną etapą, tiek per daugelį etapų, nekeičiant visos konstrukcijos laikančiosios gebos.
7. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienos laikančioji geba yra didinama naudojant aukštesnės markės armatūros karkasą ir/arba didesnį armavimo elementų skaičių, nekeičiant statybinio elemento (bloko) markės ir/arba konfigūracijos.
8. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina derinti įvairių markių gebančias kietėti skystas konstrukcines medžiagas, tokiu būdu užtikrinant lokalų konstrukcijos dalies laikančiosios gebos sustiprinimą.
9. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcinė gardelė, suformuota sumontuotų statybinių elementų (blokų) viduje, perskirsto konstrukcines apkrovas ir įgalina naudoti mažesnės laikančiosios gebos statybinius elementus (blokus), kuri reikalaujama kuomet statybiniai elementai yra montuojami naudojant mūro ar klijų skiedinį.
10. Statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taikant jį, nereikalaujama naudoti konstrukcinius stiprinimo elementus, pavyzdžiui, laikančiąsias sąramas virš durų ir langų angų, rygelius ir kt.
11. Statybinis elementas (blokas) su numatyta žinoma griovelio-keteros užraktų sistema statybiniams elementams (blokams) sujungti tarpusavyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, 

kiekviename statybiniame elemente (bloke) vienu metu esama kanalų dvejose plokštumose (horizontalioje ir vertikalioje), 

sienos viduje yra formuojami vertikalūs ir horizontalūs kanalai, sujungiami jų susikirtimo vietose, 

kanalų išsidėstymas įgalina įdėti į juos gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos armavimo elementus ir atlikti armavimo elementų sujungimo darbus tiesiog statybinių elementų (blokų) viduje, tokių būdų, sukūrus sienos viduje konstrukcinė gardelė, kad griovelio-keteros užraktai yra gaminami tokios formos, kad vieno statybinio elemento (bloko) iškyšos forma bei matmenys tiksliai sutampa (esant mažesnei nei 1 mm paklaidai) su kito vieno statybinio elemento (bloko) įduba, griovelio-keteros užraktai yra kūgio formos, kuri užtikrina tikslų (esant mažesnei nei 1 mm paklaidai) montuojamo statybinio elemento (bloko) centravimą jau sumontuotos konstrukcijos atžvilgiu, kiekvienas statybinis elementas (blokas) turi griovelio-keteros užraktus iš visų keturių šonų ir jais sujungiamas su kitais statybiniais elementais (blokais), kas sąlygoja tikslų (esant mažesnei nei 1 mm paklaidai) montuojamo statybinio elemento (bloko) centravimą vienu metu horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei suteikia galimybę per vieną etapą montuoti bet kurio aukščio konstrukcijas, išvengiant konstrukcijos deformavimo ar persikreipimo rizikos, taip pat užtikrina standų kiekvieno statybinio elemento (bloko) fiksavimą savo padėtyje jį supančių statybinių elementų (blokų) be poslinkio bet kuria kryptimi galimybės; 
konstrukcinė gardelė atlieka sutvirtinimo elemento funkciją ir užtikrina sujungtų statybinių elementų (blokų) konstrukcijos vientisumą, 

konstrukcinė gardelė perskirsto bendros konstrukcijos apkrovas iš padidintų apkrovų vietų į mažiau apkrautas konstrukcijos dalis, 

konstrukcinė gardelė atlieka langų bei durų sąramų ir perimetro juostų vaidmenį, kas sąlygoja galimybę nenaudoti lokalių stiprinimo elementų, pavyzdžiui, sąramų, juostų, atraminių kolonų, 

kas sąlygoja statybvietėje atliekamų gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimo darbų apimties sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų tūrio sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų svorio sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų apkrovos sumažėjimą, statybvietėje atliekamų gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos užpylimo darbų apimties sumažėjimą, galimybę unifikuoti konstrukcinio elemento (konstrukcinės gardelės), esančio statybinių elementų (blokų) viduje, struktūrą, pagreitina statybos procesą, sumažina statybos proceso darbo imlumą, sumažina statybos kaštus, suteikia galimybę automatizuoti statybos procesą iki visiško perėjimo į robotizuotą statybą nedalyvaujant žmogui.

12. Statybinis elementas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis įgalina gaminti statybinius elementus (blokus) iš įvairių konstrukcinių medžiagų, turinčių pagerintas charakteristikas, bet tuo pačiu gebančias atlaikyti konstrukcines apkrovas, pavyzdžiui, lengvųjų termoizoliacinių betonų.
13. Statybinis elementas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybiniai elementai (blokai) gali turėti griovelio-keteros tipo užraktų sistemą su daugelio eilių užraktais.
14. Statybinis elementas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybiniai elementai (blokai) gali turėti griovelio-keteros tipo užraktų sistemą su keičiamu užrakto kampu.
15. Statybinis elementas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina formuoti statybiniuose elementuose (blokuose) papildomus kanalus ir/arba naudoti statybinius elementus (blokus) su didesniu kanalų skaičiumi, tokiu būdu užtikrinant lokalų konstrukcijos sustiprinimą, nekeičiant sienos išorinės konfigūracijos.

