1. Lauko durys, susidedančios iš staktos (1), turinčios stačiakampį metalinį karkasą (9), užpildytą termoizoliacine medžiaga, ir išorinę (12) bei vidinę (13) apdailą, ir varčios (2), turinčios stačiakampį metalinį karkasą (14), prie kurio privirintas metalinis šarvas (15), išorinę (18) bei vidinę (19) apdailą, spynas (4,5,6) ir rankenas (7,8), o taip pat vyrius (3),  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad: 

stakta (1) ir varčia (2) turi papildomus karkasus (11,17), sujungtus su pagrindiniais metaliniais karkasais (9,14) per termoizoliacines tarpines (10,16), o varčioje (2) yra sumontuotos spynos (4,5), iš kurių viena ar dvi rakinamos tik iš išorės, o viena (6) - tik iš vidaus; 

termoizoliacinės tarpinės (10,16) padarytos tokio storio, kad nebūtų šilumos tiltų tarp pagrindinio ir papildomo staktos (1) karkasų (9,11), o taip pat tarp varčios (2) pagrindinio karkaso (14) ir staktos (1) papildomo karkaso (11).

2. Lauko durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad staktos (1) papildomas karkasas (11) metalinis ir turi uždarą profilį, kuris užpildytas termoizoliacine medžiaga. 

3. Lauko durys pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad staktos (1) vidinė apdaila (13) turi kampuočio profilį ir uždengia iš dviejų pusių staktos (1) papildomą karkasą (11).

4. Lauko durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad staktos (1) papildomas karkasas (24) padarytas iš metalo juostos.

5. Lauko durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad varčios (2) papildomas karkasas (17) turi standumo elementus.

6. Lauko durys pagal 1, 5 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad varčioje (2) papildomas karkasas ir vidinė apdaila apjungti į vieną detalę. 

7. Lauko durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad termoizoliacinės tarpinės (10,16) pagamintos iš didelio tankio putų polistireno. 

8. Lauko durys pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad prie staktos (1) papildomo karkaso (11) ir vidinės apdailos (13) priklijuotos sandarinimo tarpinės (23), taip pat sandarinimo tarpinė (22) priklijuota pagal perimetrą prie varčios (2) metalinio šarvo (15) krašto.

9. Lauko durys pagal 1, 5 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad varčios (2) papildomo karkaso (17) ertmė tarp termoizliacinės tarpinės (16) ir vidinės apdailos (19) užpildyta putų polistirenu. 
10. Lauko durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad spyna (7) rakinama iš vidaus rankenėle, uždėta ant spynos skląsčio valdymo strypo, kuris pagamintas iš stiklo audinio.

11. Lauko durys pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad staktos (1) ir varčios (2) elementai suklijuoti atspariais temperatūrų svyravimams ir drėgmės poveikiui klijais. 

12. Lauko durys pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad pagrindinių staktos (1) ir varčios (2) karkasų (9,14), o taip pat papildomo staktos (1) karkaso (11) profiliai pagaminti iš metalo lakštų lankstymo būdu. 
