1. Elektros grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija, susidedantis iš viršutinio korpuso, apatinio korpuso, automatinio blokavimo elektromagnetinės ritės ir automatinio blokavimo elastinės guminės plokštelės;  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis korpusas ir apatinis korpusas yra sujungti vienas su kitu naudojant tvirtinimo elementą, paleidimo jungiklis yra prijungtas prasiskverbiant į viršutinio korpuso vidurį, o įvesties griovelis ir išvesties griovelis yra išdėstyti atitinkamai viršutinio korpuso viršutinėje ir apatinėje pusėje, tiek įvesties griovelio, tiek ir išvesties griovelio viduje yra laido anga;
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montavimo rėmas yra sumontuotas apatinio korpuso išorinėje pusėje, montavimo anga yra montavimo rėmo viduryje, įvesties kontaktinis lustas ir išvesties kontaktinis lustas yra sumontuoti atitinkamai vidinio apatinio korpuso viršutinėje pusėje ir apatinėje pusėje, o sujungimo plokštelė sumontuota tarp įvesties kontaktinio lusto ir išvesties kontaktinio lusto;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plokštelės vidurys yra įterptas į keraminį izoliatorių, keraminis izoliatorius yra sumontuotas ir pritvirtintas prie sujungimo plokštelės montavimo rėmo viršutinės dalies, automatinio blokavimo rotacinis velenas yra pritvirtintas ir prijungtas prie sujungimo plokštelės montavimo rėmo apatinės dalies, du automatinio blokavimo rotacinio veleno galai susieti rotaciniu ryšiu su dvejomis apatinio korpuso šoninėmis sienelėmis;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, nuolatinis magnetas yra sumontuotas ir prijungtas prie sujungimo plokštelės apatinės dalies, nuolatinio magneto padėtis, sutampa su paleidimo jungiklis, automatinio blokavimo elektromagnetinė ritė yra sumontuota nuolatinio magneto apačioje, ne tik pritvirtinta ir prijungta prie apatinio korpuso vidinės sienelės, bet ir elektriškai sujungta su išvesties kontaktiniu lustu;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plokštelės viršutinis galas yra sumontuotas įvesties kontaktinio lusto apačioje, o automatinio blokavimo elastinė guminė plokštelė yra sumontuota sujungimo plokštelės viršutinio galo apačioje.

2. Elektros grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tris įvesties kontaktinius lustus ir tris išvesties kontaktinius lustus, o įvesties kontaktiniai lustai išlygiuoti vertikaliai su išvesties kontaktiniais lustais.
3. Elektros grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tris sujungimo plokšteles ir tris nuolatinius magnetus, sujungimo plokštelės yra naudojamos sujungimui su atitinkamomis grandinės A, B ir C fazėmis, automatinio blokavimo elektromagnetinės ritės, kurių kiekis atitinka sujungimo plokštelių kiekį, yra sumontuotos sujungimo plokštelės apačioje.
4. Grandinės pertraukiklis su automatinio blokavimo funkcija, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi ne mažiau kaip keturis tvirtinimo rėmus, kurie yra tolygiai išdėstyti apatinio korpuso išorinėje pusėje.
