1. Kieto kuro deginimo būdas, apimantis oro padavimą ir degimo produktų (dūmų) pašalinimą iš degimo kameros degimo židinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalį degimo produktų grąžina į degimo židinį ir orą į degimo židinį paduoda iš apačios, o degimo produktus - iš viršaus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo produktus paduoda iš viršaus per kuro įkrovos centrą arba palei degimo kameros kraštus, arba per kietojo kuro tarpus, kai kuras gabalinis.

3. Būdas, pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo židinio tūrį reguliuoja paduodamų degimo produktų kiekiu.

4. Šildymo katilas, susidedantis iš dvisienės degimo kameros (1), kurios ertmė užpildyta šilumos nešėju (9), turinčios oro padavimo angą (3a), oro skleistuvą (3), dūmų išėjimo vamzdį (2), kuro pakrovimo (25) ir pelenų išėmimo (11) angas su durelėmis (26), (12), ardelius (4) ir oro padavimo valdiklį (5),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

dūmų išėjimo vamzdis (2) viršutinėje degimo kameros (1) dalyje turi atšaką (13), kuri sujungta su dūmų įėjimo anga (14),

dūmų įėjimo angoje (14) sumontuota dūmpūtė (15),

dūmų išėjimo vamzdžio (2) dalis, esanti degimo kameroje (1), padaryta dvisienė,

temperatūros valdiklis (5) susideda iš uždengiančios oro padavimo angą (3a) slankiojančios sklendės (16), kurios galai per traukę (18) ir spyruoklę (17) sujungti su kronšteinais (19), (20), pritvirtintais prie degimo kameros (1) išorinės sienelės (1b) viršuje ir apačioje.

5. Katilas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sklendė (16) su trauke (18) sujungta per svertą (33).

6. Šildymo katilas, susidedantis iš dvisienės degimo kameros (1), kurios ertmė užpildyta šilumos nešėju (9), turinčios oro padavimo angą, oro skleistuvą (3), dūmų išėjimo vamzdį (2), kuro pakrovimo (25) ir pelenų išėmimo (11) angas su durelėmis (26), (12), ardelius (4) ir valdiklį (32) su davikliu (27),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

dūmų išėjimo vamzdis (21) viršutinėje degimo kameros dalyje turi atšaką (13), kuri sujungta su dūmų įėjimo anga (14),

dūmų įėjimo angoje (14) sumontuota dūmpūtė (15),

dalį dūmų išėjimo vamzdžio (2), esančio degimo kameroje (1), sudaro degimo kameros vidinė sienelė (1a), o kitą dalį - dvisienis segmentas (21), per kurį į degimo židinį paduodamas oras,

dūmų išėjimo vamzdžio dvisienis segmentas (21) apačioje sujungtas su oro skleistuvu (3), o viršuje - oro padavimo vamzdžiu (23) ir orapūte (24),

valdiklio (32) įėjimas sujungtas su temperatūros davikliu (27), o jo išėjimai sujungti su dūmpūte (15) ir orapūte (24).

7. Katilas pagal 4, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kamera (1) padaryta nupjauto kūgio formos.

8. Katilas pagal 4, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dūmų įėjimo anga (14) sujungta su vamzdžiu (30), kuriame per visą ilgį padarytos šoninės kiaurymės ir kuris patalpintas degimo kameros (1) viduje.

9. Katilas pagal 4, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dūmų įėjimo anga (14) sujungta su vamzdžiais (31), kuriuose per visą ilgį padarytos šoninės kiaurymės ir kurie išdėstyti palei degimo kameros (1) sieneles.

10. Katilas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdžiai (31) suformuoti iš kampuočių, kurie pritvirtinti prie degimo kameros (1) sienelių.

11. Šildymo katilas, susidedantis iš dvisienės degimo kameros (1), kurios ertmė užpildyta šilumos nešėju (9), turinčios oro padavimo angą, oro skleistuvą (3), dūmų išėjimo vamzdį (2), kuro pakrovimo (25) ir pelenų išėmimo angas (11) su durelėmis (26), (12), ardelius (4) ir valdiklį (34) su temperatūros davikliu (27), b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kameros (1) apačioje pelenų surinkimo zonoje po ardeliais (4) sumontuotas pelenų surinkimo įdėklas (28) su pelenu šalinimo mechanizmu.

12. Katilas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pelenų šalinimo mechanizmas yra sraigtas (29).

13. Katilas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (29) sujungtas su sukimo rankena arba sukimo įrenginiu.

14. Katilas pagal 12, 13 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (29) papildomai sujungtas su vibratoriumi.

15. Katilas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pelenų surinkimo įdėklas (28) sujungtas su vibratoriumi.