1. Avarinio stabdymo įrenginys, turintis: 

stabdymo bėgį, esantį per visą keltuvo judėjimo kelią, kuriuo juda stabdymo elementas (6) ir kiti įrenginio elementai; ir 

stabdymo elementą (6), kuris keltuvui didesniu nei įprasta greičiu judant žemyn įlenda į darbinės juostos (3) kiaurymę ir taip sustabdo keltuvo avarinį kritimą; 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 
stabdymo bėgyje yra dvi darbinės juostos (3) ir (4), iš kurių 

viena juosta (4) turi iškilimus ir įdubimus, kuriuos sekdamas judantis stabdymo elementas (6) svyruoja apie savo įtvirtinimo ašį, o 

kita darbinė juosta (3) turi kiaurymes, į kurias įlenda stabdymo elemento (6) praplatėjusio pagrindo dalis.

2. Avarinio stabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo bėgis per visą savo ilgį turi kreipiančiąją (2) ar kreipiančiąsias, kurios skirtos šliaužiklio (5) trajektorijos tikslumui užtikrinti. 

3. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp kreipiančiosios (2) skerspjūvio galų yra šliaužiklis (5). 

4. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo elementas (6) prie šliaužiklio (5) pasukamai pritvirtintas ašimi (7). 

5. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ašis (7) prie keltuvo konstrukcijos pritvirtinta taip, kad galėtų judėti horizontaliai keltuvo konstrukcijos atžvilgiu, tačiau negali judėti vertikaliai keltuvo konstrukcijos atžvilgiu. 
6. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo elemento (6) vienas galas turi praplatėjusį pagrindą, kuriuo avarinio kritimo atveju atsiremia į darbinės juostos (3) kiaurymės briauną, o kitas galas yra užapvalintas ir turi iškilimą. 

7. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie šliaužiklio (5), virš stabdymo elemento (6) yra elektros jungiklis (1), kuris stabdymo elemento (6) užapvalinto galo iškilimu nuspaudžiamas prieš stabdymo elementui (6) atsiremiant į darbinės juostos (3) kiaurymės briauną, t.y. prieš avarinio stabdžio suveikimą. 

 8. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo elementas (6) praplatėjusiame gale turi ratą (8), kuriuo remiasi į darbinę juostą (4) su iškilimais ir įdubimais. 

9. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi spyruoklę (9), kurios vienas galas perkišamas skersai stabdymo elemento (6) ašies (7), per ašyje (7) esančią kiaurymę, visa spyruoklė (9) tęsiasi išilgai viso stabdymo elemento (6) iki praplatėjusio pagrindo su ratu (8), spyruoklė (9) kitu savo galu tvirtinama prie stabdymo elemento (6) praplatėjusio galo.

10. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šliaužiklio (5) dalyje į kurios pusę orientuotas praplatintas stabdymo elemento (6) galas yra fiksacinis kaištis (10), kuris nepajudinamai pritvirtintas prie šliaužiklio (5), išsikiša virš šliaužiklio (5) plokštumos, orientuotos į stabdymo elemento (6) pusę.

11. Avarinio stabdymo įrenginys pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklė (9) ties praplatėjusiu stabdymo elemento (6) galu primena „V“ formą, kur minėtos formos smaigalys stabdymo elementui (6) lendant į darbinės juostos (3) kiaurymę avarinio stabdymo metu turi praslinkti pro fiksacinį kaištį (10) jį kliudydama ir minėta spyruoklės (9) dalies forma ir fiksacinis kaištis (10) prilaiko stabdymo elementą darbinės juostos (3) kiaurymėje kol nepašalintos avarinio stabdymo priežastys.
