1. Siuntinių dėžės saugus užrakinimo įtaisas, apimantis siuntinių dėžę ir lankstų lyną, vienu galu tvirtinamą prie užrakintos siuntinių dėžės, kitu ‒ prie siuntos gavėjo durų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntinių dėžės (1) saugų užrakinimo įtaisą sudaro:

siuntinių dėžė (1), turintį dangtį su skylutėmis (9, 10),

du atskiri lankstūs plieniniai lynai (2, 3), kurių pirmieji galai yra pritvirtinti prie siuntinių dėžės (1) šoninių paviršių, o antrieji galai yra perverti per siuntinių dėžės dangčio skylutes (9, 10),

metalinis žiedas (8), prie kurio pritvirtintas antrasis lyno (3) galas,

siuntinių dėžės (1) užraktas (6), prie kurio pritvirtintas antrasis lyno (2), perverto per skylutę (9), galas,

antrasis užraktas (7), susidedantis iš lanku sulenkto plieninio lyno, kurio vidurys padengtas plastiku, o galai palikti atviri, pritvirtintas prie siuntinių dėžės (1) gavėjo durų (8), 

trečiasis lankstus plieninis lynas (4), pervertas per uždaryto užrakto (6) išpjovas (16), vienu galu pritvirtintas prie metalinio žiedo (5), užrakinto užrakte (6), o kitu galu ‒ prie antrojo užrakto (7).

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntinių dėžės (1) užraktas (6) susideda iš dviejų suglaudžiamų ir persidengiančių dalių (11, 12), sujungtų pasukamai tarpusavyje viename užrakto (6) gale varžtu (13).

3. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntinių dėžės (1) užraktas (6) turi išpjovas (14, 15), skirtas priimti metalinį žiedą (5) su prie jo pritvirtintais lanksčiais plieniniais lynais (3, 4).

4. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntinių dėžės (1) uždarytoje padėtyje užraktas (6) turi sutampančias išpjovas (16), padarytas jo viršutinės ir apatinės dalių (11, 12) šoniniuose paviršiuose.

5. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užraktas (7) atvirais galais įtvirtintas siuntos gavėjo durų (8) apačioje tarp durų slenksčio (17) ir durų (8), prispaudžiant jį durimis (8) prie slenksčio (17). 

6. Įtaisas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užraktas (7) turi užrakinimo priemones (18), sumontuotas jo atviruose galuose, apsaugančias nuo užrakto (7), prispausto tarp durų (8) ir slenksčio (17), ištraukimo durų (8) išorėn.

7. Įtaisas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užrakto (7) užrakinimo priemonės (18), sumontuotos jo atviruose galuose, yra plombos.

8. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus plieninis lynas (3) yra pritvirtintas, praveriant jį pro siuntinių dėžės (1) dangčio skylutę (10), taip, kad apjuostų visą dėžę (1), įskaitant dėžės dugną.

9. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntinių dėžė (1) yra maisto dėžė.

10. Įtaisas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užrakinimo įtaiso sudėtinės dalys ‒ lynai (2, 3, 4), užraktai (6, 7), žiedas (5) ‒ yra pagaminti iš plastiko, tekstilės ir/arba kitos atsparios jų suardymui medžiagos.

11. Siuntinių dėžės saugus užrakinimo būdas, apjuosiant siuntinių dėžę lanksčiu lynu, blokuojančiu jos atidarymą, kitu galu pritvirtintu prie siuntos gavėjo durų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) pritvirtina lanku sulenktą plieninį užraktą (7) prie siuntos gavėjo durų (8), prispaudžiant jo laisvuosius galus tarp durų (8) ir slenksčio (17) bei užblokuojant laisvuosius užrakto (7) galus plombomis (18), o plastiku padengtą užrakto kilpą paliekant durų išorėje; 

b) pirmuosius lanksčių plieninių lynų (2, 3) galus pritvirtina prie siuntinių dėžės (1) priešingų šoninių paviršių, o antruosius lanksčių plieninių lynų (2, 3) galus perveria pro dėžės (1) dangčio skylutes (9, 10);

c) pirmojo lankstaus plieninio lyno (2) antrąjį galą pritvirtina prie užrakto (6);

d) antrąjį lankstaus plieninio lyno (3) galą ir pirmąjį lankstaus plieninio lyno (4) galą pritvirtina prie metalinio žiedo (5);

e) atidaro užraktą (6), atlenkiant užrakto (6) viršutinę dalį (12) 90o kampu užrakto (6) apatinės dalies (11) atžvilgiu;

f) užmauna iš viršaus metalinį žiedą (5) su prie jo pritvirtintais lynų (3, 4) galais ant užrakto (6) viršutinės dalies (12) ir įstato į išpjovą (14);

g) pasuka užrakto (6) viršutinę dalį (12) apie ašį (13), suglaudžiant abi užrakto (6) apatinę ir viršutinę dalis (11, 12) taip, kad jos persidengtų;

h) lankstaus plieninio lyno (4) laisvąjį galą prakiša pro sutampančias užrakto (6) išpjovas (16) ir pritvirtina prie durų (8) išorėje esančios lanku sulenkto užrakto (7) plastiku dengtos dalies.

12. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus plieninis lynas (3) yra pritvirtintas, praveriant jį pro siuntinių dėžės (1) dangčio skylutę (10), taip, kad apjuostų visą dėžę (1), įskaitant dėžės dugną.
