1. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema, skirta įrengti šiukšlių saugyklos patalpoje (3), apimanti ozono generatorių (5)  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima

ozono daviklį (6), skirtą ozono koncentracijai matuoti šiukšlių saugyklos patalpoje (3); ir

valdiklį (13), skirtą valdyti ozono generatorių (5).

2. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 1 punktą, papildomai apima tarpinį valdiklį (11, 12), sujungtą su laikmačiu, skirtu nustatyti paros metą.

3. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 1 arba 2 punktą, kur valdiklis (13) yra skirtas valdyti ozono generatorių (5) pagal užprogramuotą grafiką ir nustatytą paros metą.

4. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 3 punktą, kur minėtas užprogramuotas laiko grafikas apima metų laiko duomenis, darbo bei išeiginių dienų duomenis.

5. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5), jei ozono daviklis (6) aptinka, jog ozono koncentracija viršiją nustatytąją sustabdymo vertę šiukšlių saugyklos patalpoje (3).

6. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 5 punktą, kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5) priklausomai nuo paros meto sustabdymo vertės.

7. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur ozono daviklis (6) yra įrengtas atskirai nuo ozono generatoriaus (5) .

8. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti užimtumo detektorių (14) asmenų buvimui šiukšlių saugykloje aptikti ir

kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5), kai užimtumo detektorius (14) aptinka patalpoje (3) esantį asmenį.

9. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 8 punktą, kur užimtumo detektorius (14) yra judesio detektorius.

10. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti oro srauto detektorių (9) iš šiukšlių saugyklos išeinančio oro srautui matuoti ir

kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5), jei oro srauto detektorius (9) aptinka, kad oro srauto greitis nukrito žemiau slenkstinės vertės.

11. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur oro srauto detektorius (9) apima laikiklius jam montuoti oro srauto matavimo angos (2) viršuje.

12. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti antrąjį ozono detektorių (7) ozono koncentracijai matuoti oro srauto matavimo angoje (2) ir

kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5), jei antrasis ozono daviklis (7) aptinka, kad ozono koncentracija viršiją nustatytą antrąją sustabdymo vertę.

13. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 12 punktą, kur valdiklis (13) yra tinkamas sustabdyti ozono generatorių (5) priklausomai nuo paros meto nustatomos skirtingos antrosios sustabdymo vertės.

14. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur antrasis ozono detektorius (7) yra sumontuotas šiukšlių nuleistuvo viršuje.

15. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, apimanti valdiklį (13) yra tinkamą gauti duomenims iš tarpinių valdiklių (10, 12).

16. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur valdiklis (13) yra tinkamas gauti duomenis iš kitų šiukšlių saugyklų tarpinių valdiklių.

17. Šiukšlių kvapo naikinimo sistema pagal 15 arba 16 punktą, kur kitų šiukšlių saugyklų tarpiniai valdikliai (10, 12) su centriniu valdikliu (13) komunikuoja kabeliu, per GSM modulį arba interneto ryšiu.

18. Šiukšlių saugykla, apimanti šiukšlių saugyklos patalpą (3) ir joje esantį ozono generatorių (5),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima

ozono generatorių (5), skirtą ozonui generuoti šiukšlių saugyklos patalpoje (3)ir sumontuotą ant šiukšlių saugyklos patalpos (3) sienos;

pirmą ozono jutiklį (6), skirtą matuoti ozono koncentracijai šiukšlių saugyklos patalpoje (3)ir įrengtą atskirai nuo ozono generatoriaus (5) ant priešingos šiukšlių saugyklos patalpos (3) sienos ir

valdiklį (13), skirtą ozono generatoriui (5) valdyti taip, kad šis generuotų ozoną priklausomai nuo išmatuotos ozono koncentracijos ir nustatyto paros meto.
