1. Akustinis drėgmės matavimo būdas, kuriame jautrų drėgmei jutiklį patalpina matuojamoje aplinkoje ir skaitmenine matavimo įranga, sujungta su jutiklio kontaktų grandine, matuoja jutiklio elektrinio laidumo parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jautrų drėgmei jutiklį patalpina ant PAB bangolaidžio sluoksnio – ličio niobato (LiNbO3), kurio paviršiuje sužadina PAB ir matuoja PAB sklidimo parametrų: dažnio ( f )-periodo(T ), amplitudės (Uo) ir fazės (() pokyčių, atitinkamai (f-(T, (Uo ir (( kitimą laike t, ir iš (f-(T ir (( nustato drėgmės kitimo dažnį fdr, pavyzdžiui, žmogaus ar gyvūno kvėpavimo dažnį fkv ( fdr, ir drėgmės stiprį – vandens garų kiekį – masę mH2O tūrio vienete (V, o iš Uo ir (Uo nustato momentinę drėgmę ir jos kitimo stiprį, pavyzdžiui, kvėpavimo gylį įkvėpimo ir iškvėpimo metu. 

2. Akustinis drėgmės matavimo jutiklis, kuris sudarytas iš PAB bangolaidžio sluoksnio, kuris sumontuotas – užneštas ant izoliacinio padėklo, o ant bangolaidžio sluoksnio paviršiaus priešinguose kraštuose sudaryti PAB žadinantis ir detektuojantis metaliniai elektrodai, kurie padaryti „šukų“ pavidalu ir tarp šių elektrodų ant bangolaidžio sluoksnio paviršiaus patalpintas drėgmei jautrus sluoksnis, PAB žadinantis elektrodai sujungti su harmoninių virpesių generatoriumi, o detektuojantis elektrodai – su matavimo įranga, kuri turi sinchronizacijos ryši su generatoriumi, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad drėgmei jautrus sluoksnis padarytas iš porfirino plėvelės. 
