1. Grūdų užteršimo pelėsiniais grybais aptikimo būdas, apimantis virš grūdų susidariusių lakių junginių mėginio surinkimą ir surinkto mėginio analizavimą dujų chromatografija, nustatant jame markerinį(ius) lakų(ius) junginį(ius),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (i) dujų chromatografiją sinchronizuoja su vabzdžio elektroantenografija ir (ii) grūdų užteršimą pelėsiniais grybais nustato vertinant antenų receptorių atsaką tam tikru sulaikymo laiku, kuris būdingas vieninteliam specifiniam biomarkeriui.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas vienintelis specifinis biomarkeris, indikuojantis užteršimą pelėsiniais grybais, yra 3-metil-1-butanolis.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad chromatografiją ir vabzdžio elektroantenografiją atlieka vienu metu.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lygiagrečiai su vabzdžio elektroantenografine detekcija atlieka liepsnos jonizacinę detekciją, padalinant iš chromatografo išeinančių dujų-nešėjų srautą tarp liepsnos jonizacinio detektoriaus ir elektroantenografinio detektoriaus santykiu 1:1.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lakių junginių nuo grūdų mėginio surinkimą vykdo esant normaliam atmosferos slėgiui ir temperatūroje iki 40+5 °C, renkant lakius junginius nuo 25 g grūdų mėginio bent 30 min.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinkama naudoti elektroantenografijos stadijoje vabzdžio antena pasirenkama iš vabzdžių rūšių grupės, apimančios Plodia interpunctella, Tenebrio molitor L., Geotrupes stercorarius L., Leptinotarsa decemlineata (Say), Drosophila melanogaster (Meigen), Musca domestica L., Coreus marginatus L., Vespula germanica (Fabricius) ir Apis mellifera L., geriausiai Drosophila melanogaster, Plodia interpunctella ir Apis mellifera.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinkamiausia naudoti elektroantenografijos stadijoje yra Drosophila melanogaster antena.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grūdų užteršimo pelėsiniai grybai yra pasirinkti iš grupės, apimančios Alternaria alternata, Alternaria brassicola, Aureobasidium pullulans, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus ochrachloron, Aspergillus parasiticus, Aspergillus oryzae, Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium poae, Fuasarium sporotrichioides, Penicillium aurantiogriseum, Penicillium chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium cyclopium, Penicillium digitatum, Penicillium funiculosum, Penicillium roquefortii, Penicillium raistricki, Penicillium viridicatum, Penicillium expansum, Scopulariopsis brevicaulis, Rhizopus oryzae ir Gusarium spp.

9. Sistema, skirta grūdų užteršimo pelėsiniais grybais aptikimui būdu pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima kietafazės mikroekstrakcijos įtaisą (KFME) ir dujų chromatografą (DC), sujungtą su elektroantenografiniu detektoriumi (EAD) lygiagrečiai su liepsnos jonizaciniu detektoriumi (LJD), kur DC turi srauto dalytuvą, leidžiantį sinchronizuotai registruoti LJD ir EAD signalus.

10. Sistema pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektroantenografinis detektorius (EAD) apima vabzdžio anteną, patalpintą tarp dviejų elektrodų, nuo kurių sustiprintas signalas gali būti registruojamas kompiuteriu, ir oro srovės tiekimo priemones, skirtas apipūsti vabzdžio antenai iš DC išeinančiais lakiais junginiais.

11. 3-metil-1-butanolio panaudojimas grūdų užteršimo pelėsiniais grybais elektroantenografiniam aptikimui.
