1. Buitinis pakuočių presas, turintis elektros variklį, tepalo siurblį, hidraulinį cilindrą užpildytą tepalo, stūmoklį, perduodantį spaudimo jėgą, transportavimo ratukus, sumontuotus į vieną konstrukcinį įrenginį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi suspaudimo plokštes, sliekinę pavarą ir valdymo skydelį preso darbui kontroliuoti. 

2. Buitinis pakuočių presas, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s  tuo, 

kad pritvirtinta viršutinė suspaudimo plokštė prie korpuso, o apatinė suspaudimo plokštė per kreipiančiuosius strypus su stūmokliu, priklausomai nuo pakuotės dydžio leidžia pakuotę suspausti visa plokštuma. 

3. Buitinis pakuočių presas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sliekinė pavara, pritvirtinta prie korpuso ir sujungta su tepalo vožtuvo rankenėle, leidžia automatiškai atidaryti arba uždaryti tepalo vožtuvus. 

4. Buitinis pakuočių presas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi valdymo skydelį, pritvirtintą prie variklio varžtais suspaudimo procesui automatizuoti. 

5. Buitinis pakuočių presas pagal 4 punktą b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo skydelyje sumontuojami ir prijungiami magnetinis jungiklis - varikliui ir sliekinei pavarai įjungti, srovės relė - suspaudimo jėgai reguliuoti, žeminantis įtampą transformatorius sliekinei pavarai. 

6. Buitinis pakuočių presas pagal 4 punktą b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad "PALEIDIMO" ir "STOP" jungikliai tvirtinami preso konstrukcijos priekinėje dalyje arba kitoje patogioje naudojimui vietoje. 
