Išradimas skirtas krūtų įklotams, kurie skirti moterims po atliktų krūtų operacijų, tokių kaip vėžio, profilaktinės mastektomijos, plastinių, rekonstrukcinės ir pan. Įklotas susideda iš dviejų ovalo formos ruošinių (1), iškirptų iš 180-200 g/m2 tankio ir 2-3 mm storio neaustinės medžiagos, pagamintos iš merinosų vilnos pluošto, naudojant vėlimo smaigstymo adatomis technologiją, nenaudojant jokių chemikalų, susiūtų tarpusavyje kraštais (2) overloko siūle, viduje paliekant adatų apdorotą pusę.