1. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui, susidedanti iš tuščiavidurio vamzdelio su peršviečiama rankena viršutinėje jo dalyje, kurioje sumontuoti šviesos šaltinis su maitinimo elementu bei įjungimo-išjungimo mygtukais  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiaviduris vamzdelis yra padalintas į n kiekį narelių, kurie turi galimybę susi nerti bei išsi nerti vienas iš kito tamprios juostos dėka, įtvirtintos ties pirmuoju ir paskutiniuoju nareliu, žemiau rankenos yra įtvirtinta standaus audinio kilpa su ant jos pritvirtintais fiksatoriais, o paskutiniojo narelio apačioje yra pritvirtintas keičiamas, rutulio formos tuščiaviduris arba pilnaviduris ratukas su tvirtinimo šakutė. 

2. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant standaus audinio kilpos pritvirtinti fiksatoriai gali būti magnetukas, lipni juosta, vakuuminis laikiklis ir kt. 

3. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiavidurio vamzdelio nareliai gali būti pagaminti iš medžio, plastmasės, lengvo metalo, bambuko ar kitos standžios lengvos medžiagos. 

4. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rutulio formos tuščiavidurio ar pilnavidurio ratuko skerspjūvis gali būti kintamas. 

5. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiavidurio rutulio formos ratuko viduje gali būti ant šakutės sumontuotas, turintis galimybę laisvai judėti, cilindras arba viduje su berti šratai. 

6. Lazda regėjimo negalią turinčiam žmogui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rutulio formos pilnavidurį ratuką kerta ilgesnis nei jo skersmuo antgalis, įtvirtintas paskutinio narelio ertmėje
