Kombinuotas įrankis skylėms su sriegiu plonasienėse detalėse formuoti, susidedantis iš septynių dalių, iš kurių pirmosios penkios yra suapvalinto daugiakampio skerspjūvio formos, sklandžiai pereinančios viena į kitą: pirmoji ir antroji - kūginiai paviršiai, ketvirtoji - ne mažiau, kaip 2-3 vijų kūginis sraigtinis paviršius, penktoji - cilindrinis sraigtinis paviršius, septintoji - kotas, įrankio tvirtinimui spraudiklyje, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad trečioji įrankio dalis yra suapvalinto daugiakampio formos cilindrinis paviršius, kurio paskirtis suformuoti cilindrinę kakliuko formą ir kalibruoti skylę iki sriegio valcavimui reikiamo matmens ir šeštoji įrankio dalis - ne mažesnio kaip užspaustos rumbelės skersmens dydžio cilindro formos petys, prasidedantis ketvirtojo - sriegio formavimo sektoriaus pabaigoje, kurio paskirtis po sriegio įvalcavimo apspausti aštriabriaunę rumbelę, susiformavusią dėl gręžimo metu išspausto metalo pertekliaus.