1. Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo stendas, susidedantis iš kūlimo stendo rėmo su dangčiu ir kūlenų surinkimo talpos, kūlimo būgno, pobūgnio, elektros pavaros,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš pagrindinio stendo rėmo su atramomis ir važiuokle; tyrimo stalo, susidedančio iš rėmo su horizontalia atramine plokšte, kurios viename gale yra vertikali sienele, ant horizontalios atraminės plokštės pritvirtintų dviejų vertikalių ir vienos nuožulnios atramų bei trijų vertikalia kryptimi veikiančių jėgų matavimo jutiklių; ant atramų ir vertikalia kryptimi veikiančių jėgų matavimo jutiklių įrengtos tyrimo plokštės, kuri dvejomis traukutėmis sujungta su vertikaliomis atramomis ir kurios apatinė dalis sujungta su vertikalia kryptimi veikiančių jėgų matavimo jutikliais, o vienas jos galas sujungtas su horizontalia (tangentine) kryptimi veikiančios jėgos matavimo jutikliu, kuris sujungtas su atraminės plokštės vertikalia sienele; ant tyrimo plokštės įrengtos pobūgnio skersinės juostos su jos aukščio keitimo plokštele; virš tyrimo plokštės, po pagrindinio stendo rėmo dangčiu įrengto kūlimo būgno segmento, kurio veleno rutuliniai radialiniai guoliai pritvirtinti prie stendo rėmo ir kurio velenas per movą sujungtas su elektros varikliu, ant kūlimo būgno segmento veleno užmautų diskų su balansavimo svoriu ir atsvaru, prie diskų pritvirtintos plokštės su magnetų korpusu ir valdomais elektromagnetais, kurie kabeliais sujungti su jutiklių signalų stiprinimo ir konvertavimo bloku per sukamąjį kontaktų bloką, prie plokštės tarpe tarp diskų pritvirtintų dviejų strypų su įvorėm, kurios tarpusavyje sujungtos plokštele laikikliu, prie kurio vieno galo pritvirtintos metalinės plokštelės, sąveikaujančios su valdomais elektromagnetais, o prie kito – spragilas su tarpspragiliu; be to, besisukančio kūlimo būgno segmento padėties nustatymui įtaisyti indukciniai priartėjimo jutikliai, įrengti laikiklyje, pritvirtintame prie pagrindinio stendo rėmo, ir kabeliais sujungti su jutiklių signalų stiprinimo ir konvertavimo bloku, susidedančiu iš maitinimo bloko, jutiklių signalų stiprinimo ir greitaeigio signalų konvertavimo, apdorojimo, įrašymo ir stendo valdymo įrenginio (GSA), su kuriuo taip pat kabeliais sujungti vertikalia kryptimi ir horizontalia (tangentine) kryptimi veikiančių jėgų matavimo jutikliai. 

2. Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje dviejų traukučių, jungiančių tyrimo plokštę su vertikaliomis atramomis, gali būti sumontuoti du papildomi horizontalia (ašine, statmena tangentinei) veikiančių jėgų matavimo jutikliai ir kabeliais prijungti prie GSA. 

3. Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo vykdymo būdas, kai kūlimui panaudojamas būgnas su spragilu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kūlimo proceso tyrimui įjungus proceso valdymo programą ir padėjus tiriamą kukurūzų burbuolę ant tyrimo plokštės prieš pobūgnio skersinę juostą ir taip pat įtampos dažnio keitikliu nustačius elektros variklio ir tuo pačiu kūlimo būgno segmento veleno sukimosi dažnį bei spragilo linijinį greitį, valdomi elektromagnetai gauna maitinimą ir prie savęs pritraukia metalines plokšteles, ir, sukantis elektros varikliui, spragilą priverčia judėti apskritimo trajektorija nepaliečiant kukurūzų burbuolės, o jam pasiekus kūlimo būgno padėties nustatymo pirmąjį indukcinį priartėjimo jutiklį, valdomi elektromagnetai išsijungia ir atlaisvina metalines plokšteles; be to, atsilaisvinus metalinėms plokštelėms ir veikiant inercijos jėgai spragilas su tarpspragiliu išsistumia link pobūgnio skersinės juostos ne daugiau kaip 50 mm ir, prieš smogdamas kukurūzų burbuolei, paveikia kitą indukcinį priartėjimo jutiklį, kuris aktyvuoja GSA duomenų įrašymui pagal gautus vertikalia kryptimi veikiančių jėgų ir horizontalia (tangentine) kryptimi veikiančių jėgų matavimo jutiklių signalus, o spragilui sudavus smūgį kukurūzų burbuolei, elektros variklis išsijungia.

4. Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo vykdymo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spragilas, prieš smogdamas kukurūzų burbuolei taip pat paveikia papildomus veikiančių jėgų matavimo jutiklius, kai jie papildomai sumontuoti vietoje traukučių, jungiančių tyrimo plokštę su vertikaliomis atramomis.
