1. Būdas trąšoms ar meliorantui įterpti lokaliai į dirvos apatinį sluoksnį ir/ar į podirvį, apimantis viršutinio dirvos sluoksnio įdirbimą juostomis, paliekant tarp juostų neįdirbtą žemę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemyje, žemiau išartos vagos dugno, esantį apatinį dirvos ir/ar podirvio sluoksnį suardo, į jį maišant įterpia organines trąšas ar meliorantą ir taip suformuoja technologinį ritinį, bei į suformuotą technologinį ritinį pakloja vandens ir oro tiekimo žarną, o technologinio proceso užbaigimui technologinį ritinį užverčia dirvožemiu..
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vagos gylis yra nuo 10 cm iki 20 cm, plotis nuo 10 cm iki 25 cm. 

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemiau vagos dugno formuoja technologinį ritinį, kurio skersmuo yra nuo 14 cm iki 16 cm.
4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvos sluoksnio atkėlimą, žemiau vagos dugno esančio apatinio dirvos sluoksnio ir/ar podirvio supurenimą, trąšų ar melioranto įterpimą ir sumaišymą atlieka mechanizuotai. 

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į technologinį ritinį pakloja perforuotą vandens ir oro tiekimo žarną, o apdirbamo lauko galuose ją prijungia prie vandens ir oro tiekimo sistemos.

6.Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad technologinių ritinių ašis mechaniškai pažymi dirvožemio paviršiuje suformuojant vagelę arba technologinių ritinių ašies koordinates įveda į GPS sistemą. 
