1. Vandens transporto priemonės perkėlimo per sausumą sistema, apimanti vandens transporto priemonės keltuvą, keltuvo judėjimą generuojančias priemones ir ne viename aukštyje esančius keltuvo judėjimo vežimėlių ratus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienas keltuvo (10) transportavimo vežimėlis (1, 2) apima skirtingo vėžių pločio ratų poras (1‘, 1‘‘), tinkamas judėti skirtinguose lygiuose esančiais bėgių keliais (3, 4) ir viename lygyje esančiais bėgių keliais, visą laiką išlaikant laivo laikymo pagrindą horizontalioje padėtyje, ir yra išdėstyti po keltuvo (10) pagrindu (5) taip, kad visa vežimėliams (1, 2) tenkanti apkrova būtų paskirstyta vienodai kiekvienam iš minėtų vežimėlių.
2. Sistema pagal 1 punktą, kurioje vežimėliai (1, 2) yra išdėstyti šachmatų tvarka. 

3. Sistema pagal 1 arba 2 punktą, kurioje vežimėliai (1, 2) juda skirtinguose lygiuose esančiais bėgių keliais (3, 4), o priekinėje ir galinėje eilėje esančių vežimėlių (1, 2) vienos ir kitos ašių ratai juda skirtingo aukščio bėgių takuose (3‘, 3‘‘; 4‘, 4‘‘), kur pirmosios riedėjimo vežimėlių (1) eilės riedėjimo vežimėliai (1) yra išdėstyti ant aukštesnių riedėjimo kelių (3), lyginant su antros eilės vežimėlių (2) riedėjimo keliais (4).
4. Sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje atstumai nuo keltuvo pagrindo (5) ilgųjų kraštų išilginių rėmo elementų (12‘, 12‘‘) iki vežimėlių (1, 2) abiejų eilių tvirtinimo prie pagrindo (5) išilginių elementų (12‘‘‘, 12‘‘‘‘) yra iš esmės lygūs ir suformuoja vienodus tarpus tarp visų išilginių pagrindo (5) rėmo elementų (12‘, 12‘‘, 12‘‘‘, 12‘‘‘‘).
5. Sistema pagal 1 arba 4 punktą, kurioje laivo laikymo pagrindas (5) yra papildomai sutvirtintas skersiniais elementais (13), kurie vienu savo galu yra standžiai sujungti su vienu kraštiniu išilginiu rėmo elementu (12‘), o kitu galu yra standžiai sujungti su kitu kraštiniu išilginiu rėmo elementu (12‘‘), taip sudarant bendrai sujungtų skersinių elementų (13) pagrindo sutvirtinimo struktūrą.

6. Sistema pagal 1, 4 arba 5 punktą, kurioje pagrindas (5) iš esmės atitinka laivo dugno kontūrą ir yra aprūpintas amortizuojančia priemone.
7. Sistema pagal bet kurį vieną iš 1, 4-6 punktų, kurioje keltuvo (10) judesio suteikimo priemonės suteikia judesį trosams (8‘, 8‘‘), kurių vienas galas (5‘‘) yra pritvirtintas prie keltuvo pagrindo (5) vieno ilgojo krašto, o kitas galas (5‘) yra pritvirtintas prie minėto pagrindo (5) kito ilgojo krašto.

