1. Įrenginys, skirtas skatinti kraujotaką galūnėse, apimantis:

rėminę konstrukciją (1), gulimos padėties žmogaus kūno atramos paviršių (2), viršutinės žmogaus kūno dalies arba bent dalies viršutinės kūno dalies kampo su žmogaus kūno gulimos padėties atramos paviršiumi (2) keitimo atramą (3), kojų atramą (4), virpesių generavimo šaltinį (7),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kojų atrama (4) yra reguliuojamos padėties elastinga atrama, kurios artimasis galas yra nejudamai pritvirtintas prie rėminės konstrukcijos (1) dalies, kuri yra izoliuota vibracijų slopinimo priemonėmis nuo rėminės konstrukcijos dalies su gulimos padėties žmogaus kūno atramos paviršiumi (2), o prie tolimojo laisvo galo yra pritvirtinti žemo dažnio vibracijų šaltiniai (7,1) ir kur artimasis galas yra žemiau tolimojo galo.

2. Žemo dažnio vibracijų sukėlimo būdas įrenginyje, skirtame skatinti kraujotaką galūnėse, apimantis žemo dažnio mušimo vibracijų sukėlimą bent dviem besisukančiomis išcentrinėmis masėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemo dažnio vibracijos yra sukeliamos elastingos galūnių atramos (4) laisvajame gale, kuris gali svyruoti rezonansiniu dažniu kartu su besisukančiomis išcentrinėmis masėmis.