1. Eskalatoriaus turėklų juostos (6) dezinfekavimo sistema, apimanti ozono generatorių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima bent vieną hermetišką švarinimo bloką (1’, 1’’), sudarytą iš bent vieno ozono generatoriaus, bent vieno ozono koncentracijos jutiklio (3), bent vieno pirmojo ozono ardymo bloko (4); papildomai apimanti bent vieną apsauginį ozono jutiklį (5’, 5’’); bent vieną antrinį ozono ardymo bloką (7’, 7’’); tarpinį valdiklį (8) ir centrinį valdiklį (9). 
2. Būdas eskalatoriaus turėklų juostai (6) dezinfekuoti ozonu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ozono koncentracija yra stebima bent viename hermetiškame eskalatoriaus turėklų juostos (6) švarinimo bloke (1’, 1’’), ozonas skaidomas į deguonį bent viename pirmajame ozono skaidymo bloke (4), esančiame bent viename hermetiškame švarinimo bloke (1’, 1’’), ozono koncentraciją už bent vieno švarinimo bloko (1’, 1’’) papildomai stebi bent vienas apsauginis ozono jutiklis (5’, 5’’); judanti turėklų juosta (6) yra toliau apdorojama bent vienu antriniu ozono skaidymo įrenginiu (7’, 7’’). 
