1. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys, kuris naudoja kintantį magnetinį lauką ir magnetinę sankabą ašmenų arba menčių sukimui, turintis 

pagrindą, turintį elektros variklį arba jo statorių ir galimai pirmąją magnetinės sankabos komponentę,

plakimo, skaldymo arba maišymo indą, turintį, ašmenų arba menčių sistemą, kuri yra mechaniškai susieta su indo dangteliu ir antrąja magnetinės sankabos komponente, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas indas yra pritaikytas pastatyti ant pagrindo dangteliu į apačią, o magnetinės sankabos antroji komponentė yra integruota dangtelyje.

2. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangtelyje integruota antroji magnetinės sankabos komponentė turi elektrai laidų metalinį diską, kuriame gali indukuotis Fuko srovės. 

3. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal 1 ir 2 apibrėžties punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangtelyje integruota antroji magnetinės sankabos komponentė turi dviejų arba daugiau nuolatinių magnetų sistemą, kur šie magnetai yra išdėstomi taip, kad tiktų magnetinei sankabai.

4. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal vieną iš 1-3 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio pagrinde yra įtaisytas statorius, kurį sudaro dvi arba daugiau skirtingose pusėse ašies atžvilgiu esančios ritės, kurių apvijomis tekanti srovė suka rotorių, turintį du arba daugiau nuolatinių magnetų.

5. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal 4 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotoriaus magnetai bendra ašimi yra sujungti su pirmąja magnetinės sankabos komponente.

6. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal 4 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotoriaus magnetai yra pritaikyti veikti kaip pirmoji magnetinės sankabos komponentė.

7. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio pagrindas turi įleidimą, pritaikytą įstatyti plakimo indą su dangteliu taip, kad dangtelyje esanti antroji magnetinės sankabos komponentė atsidurtų statoriaus elektromagnetų kuriamo kintamo magnetinio lauko srityje ir dangtelyje esanti magnetinės sankabos komponentė yra pritaikyta veikti kaip elektros variklio rotorius.

8. Maisto produktų ir gėrimų apdirbimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio elektros variklio apsukos yra valdomos nešiojamuoju elektronikos prietaisu, kuris yra pritaikytas komunikuoti su įrenginio pagrinde sumontuotu bevielės komunikacijos mazgu, kur bevieliu ryšiu yra perduodama bent variklio sūkių skaičiaus informacija. 
