1. Stalčių sistema, susidedanti iš daugybės stalčių, įrengtų viename bendrame korpuse, turinti stalčių judėjimo valdymo pavarą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema susideda iš daugybės vienodų matmenų stalčių (1), įrengtų vienoje vertikalioje plokštumoje su galimybe judėti uždara stačiakampio formos trajektorija rodyklių (3) kryptimi, kur stalčiai (1) nėra surišti vienas su kitu ir nėra pririšti prie korpuso (2), o viena stalčiaus vieta yra tuščia.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stalčių (1) judėjimo uždara stačiakampio formos trajektorija palengvinimui turi apatinius (4) ir viršutinius (5) bėgelius, įrengtus su nuolydžiu stalčių (1) judėjimo jais kryptimi iki 3°.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i   tuo, kad stalčiai (1) dugne turi įrengtus ratukus (6), įeinančius į apatinius bėgelius (4), o viršuje - ratukus (7), įeinančius į viršutinius bėgelius (5). 

4. Stalčių sistemos veikimo būdas, apimantis reikalingo stalčiaus nuleidimą žemyn, naudojantis elektrine arba rankine mechanine pavara,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgalina žingsninį stalčių (1) judėjimą vienoje vertikalioje plokštumoje uždara stačiakampio formos trajektorija rodyklių (3) kryptimi. 
