1. Apvijų įtaisas verpimui, apimantis variklį, veleną,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apvijų variklis (1), apvijų velenas (11), kuris yra sujungtas su apvijų variklio (1) galios velenu, apvijų ritė (3), atrama (2) naudojami pritvirtinti apvijų ritę (3) ir sankabos įtaisą; sukutis (31) įrengtas apvijų ritės (3) abiejų galų pakraštyje; sukutis (31) judamai pritvirtintas prie atramos (2); stačiakampio formos griovelis yra sukonstruotas apvijų ritės (3) centre; sankabos įtaisas apima korpusą (4) su stačiakampiu skerspjūviu; korpusas (4) yra sumontuotas stačiakampio plyšio griovelyje taip, kad apvijų ritė (3) gali suktis kartu su korpusu (4); anga (40) sumontuota korpuso (4) viduryje; stačiakampio formos stumdomasis lizdas (41) yra įrengtas korpuse (4); lankstūs grioveliai (42), kurie yra horizontaliai simetriški, yra sumontuoti stačiakampio stumdomojo lizdo (41) vertikalioje simetrijos ašyje; slankioji svirtis (5) slankiai įmontuota į lankstųjį griovelį (42); slankioji svirtis (5) yra sujungta su prailginimo spyruokle (52), kuri yra įmontuota į lankstųjį griovelį (42); slankioji svirtis (5) iškiša lankstųjį griovelį (42) ir tęsiasi į stačiakampio formos stumdomąjį lizdą (41); slankioji plokštė (43), kuri yra lygiagreti su slankiąją svirtimi (51), yra sumontuota stačiakampio stumdomojo lizdo (41) dalyje; traukiamosios pasvirusios svirtys (47) yra sumontuotos horizontaliai ir simetriškai ant galinio paviršiaus, kai slankioji plokštė (43) nukreipta į stumdomą svirtį (52); griovelis (51), kuris sutampa su traukiama įstrižine svirtimi (47), yra sukonstruotas taip, kad slankioji svirtis (5) yra stačiakampio formos stumdomame lizde (41); sraigtinis strypas (45) yra sumontuotas, kai stumdoma plokštė (43) yra simetrijos ašyje; sriegiuotas strypas (45) prijungia sankabos variklį (44), sumontuotą korpuse (4); išorinis žiedas yra sumontuotas ant apvijos veleno (11) tam tikru intervalu; apvyniojamasis dantis, kuris kabinasi su išoriniu pavarų žiedu, yra įrengtas ant galinio paviršiaus, kai slankioji svirtis (5) yra atsiverianti per angą (40); apsaugos elementas yra sumontuotas ant sankabos variklio (44) išorės; apsaugos elementas apima dvi simetrines vibracijos slopinimo plokštes (443) ir garso sumažinimo dangtį (444), kuris yra sujungtas su vibracijos slopinimo plokštėmis (443).
2. Apvijų įtaisas verpimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi vibracijos slopinimo plokštelės (443) yra sumontuotos atitinkamai sankabos variklio (44) kairėje ir dešinėje; vibracijos slopinimo plokštės (443) yra tvirtai sujungtos su korpusu (4); garso sumažinimo dangtis (444) yra sumontuotas ant sankabos variklio (44) išorės; garso sumažinimo dangtis (444) yra tvirtai sujungtas su vibracijos slopinimo plokštėmis (443); vibracijos slopinimo plokštės (443) yra naudojamos sumažinti sankabos variklio (44) vibraciją, kad būtų išvengta korpuso (4) sukrėtimo dėl pernelyg didelės sankabos variklio (44) vibracijos; garso sumažinimo dangtis (444) naudojamas, kad sumažintų triukšmą, kurį sukelia sankabos variklis (44); apsaugos elementas yra taip pat sumontuotas ant apvijos variklio (1) išorės.
3. Apvijų įtaisas verpimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perėjimo angos (40) skersmuo yra didesnis nei išorinio krumpliaračio žiedo antgalio skersmuo, todėl korpusas (4) gali judėti ant apvijos veleno, kur yra išorinis žiedas.
4. Apvijų įtaisas verpimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sankabos variklį (44) kontroliuoja jutiklis.
5. Apvijų įtaisas verpimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad traukiama pasvirusi svirtis (47) sulygiuoja prie latako (51), o traukiamoji pasvirusi svirtis (47) ir griovelis (51) turi tą patį nuolydžio kampą.
