1. Dyzelinių variklių kuro purkštuko tarpinės atlaisvinimo ir ištraukimo prietaisas apima cilindrinį korpusą, jame patalpintą darbinę priemonę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinis korpusas turi priemonę jo pasukimui apie centrinę ašį, o darbinė priemonė yra strypas, turintis priemonę minėto strypo pasukimui apie jo ašį, kur strypas yra L formos, jo išilginė ašis yra ekscentriška cilindrinio korpuso centrinei ašiai.

2. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad L formos strypo apatinioji užlenkta dalis su jo išilgine ašimi sudaro statųjį kampą ir yra nusmailėjanti viršūnės link.

3. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinio korpuso pasukimo priemonė yra rankena, pritvirtinta viršutiniajame jo gale su galimybe pasukti minėtą cilindrinį korpusą apie centrinę ašį.

4. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo pasukimo priemonė yra rankena, pritvirtinta viršutiniajame jo gale su galimybe pasukti minėtą strypą apie jo išilginė sukimosi ašį.

5. Prietaiso pagal 1-4 punktus panaudojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokius etapus:

- laikant cilindrinio korpuso rankeną ir stypo rankeną vienoje linijoje, bet nukreiptas priešingomis kryptimis, prietaiso įleidimą į purkštuko kanalą iki jo užlenktoji L formos dalis per purkštuko tarpinės vidinę angą pasiekia variklio galvutės paviršių ir atsiremia į jį;
- laipsnišką cilindrinio korpuso rankenos ir stypo rankenos artinimą viena prie kitos pasukant cilindrinį korpusą apie jo centrinę ašį, kartu pasukant strypą apie jo ekscentrinę ašį;

- cilindrinio korpuso ir strypo apsukimą 360° kampu nekeičiant kampo tarp rankenų;

- cilindrinio korpuso rankenos ir stypo rankenos artinimą viena prie kitos pasukant cilindrinį korpusą apie jo centrinę ašį, kartu pasukant strypą apie jo ekscentrinę ašį sumažinant kampą tarp rankenų ir taip palaipsniui užtikrinant L formos smailėjančios dalies įsiskverbimą po tarpine vis giliau atlaisvinant tarpinę nuo prikepimo, atitraukiant ją nuo variklio galvutės paviršiaus ir sudarant galimybė ją išimti.
