1. Teleskopinė karūnėlė, turinti metalinės arba polimerinės ar jai giminingos medžiagos kaušelio formos gaubtą (1),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad karūnėlės gaubto dangtelis (3) turi iškeliamąjį sraigtą (4) su vijomis (5), kurie skirti teleskopinės karūnėlės nukėlimui nuo implanto atramos (14) fiksacinio varžto (15) pagalba, bei vidusrieginę ertmę (6), skirtą fiksuoti karūnėlę prie implanto atramos (14) tuo pačiu fiksaciniu varžtu (15), o gaubto (1) vidinėje sienelėje (8) suformuota kūgio formos ertmė (2) bei protezo užbaigimui ir atrėmimui apatinėje gaubto dalyje suformuoti atraminiai laipteliai (10), kurie gali būti skirtingo aukščio, priklausomai nuo audinių gleivinės storio, o viršutinėje gaubto dalyje priklausomai nuo laiptelių skaičiaus atitinkamai suformuotas indikacinių griovelių (13) skaičius, bei nuo karūnėlės vidurinės dalies link viršutinio laiptelio šlaito (11) suformuoti fiksaciniai grioveliai (9). 

2. Karūnėlė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iškeliamojo sraigto (4), turinčio 1-20 vijų (5) skaičių diametras yra ne didesnis už 5,00 mm, o gaubto (1) vidinės sienelės (8), kurios storis yra ne mažiau 0,1 mm, kūginės jungties kampas sudaro 1-20 laipsnių, ir ji yra adekvati (lygiagreti) ir išorinei sienelei ir implanto atramos (14) sienelei. 

3. Karūnėlė pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksacinių griovelių gylis sudaro 2/3 sienelės storio. 

4. Karūnėlė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atraminių laiptelių (10) aukštis gali būti nuo 1-7 mm priklausomai nuo audinių gleivinės storio, o laiptelio plotis, priklausomai nuo aukščio yra 0,1-5,0 mm. 
5. Karūnėlė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viršutinis laiptelio šlaitas (11) skirtas dantų protezo atrėmimui bei priekakleliniam užbaigimui ant jo, o apatinis (12) yra nukreiptas Į burnos audinius ir kontaktuojantis su burnos ertmės audiniais. 

6. Karūnėlė pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laiptelių konfigūracija išpildyta anatomiškai pagal burnos audinių konfigūraciją. 

7. Karūnėlė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomam karūnėlės fiksavimui gali būti naudojamas fiksacinis varžtas (15).
