1. Vožtuvu reguliuojamo švino-rūgštinio akumuliatoriaus elektrodas (1) apimantis švino groteles, kurios yra padengtos aktyviąja mase, ir gnybtą, skirtą elektrodų jungimui į grupes į plotį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrodas (1) yra suformuotas iš daugiau negu vieno atskirto skyriaus į ilgį.

2. Vožtuvu reguliuojamo švino-rūgštinio akumuliatoriaus elektrodas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas elektrodo (1) skyrius tarpusavyje yra sujungtas bent vienu kontaktiniu elementu (1.1).

3. Vožtuvu reguliuojamo švino-rūgštinio akumuliatoriaus elektrodas (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas elektrodo skyrius tarpusavyje yra sujungtas bent vienu kontaktiniu elementu(1.1), kurio plotis yra mažesnis negu tarpo tarp elektrodo skyrių plotis.

4. Vožtuvu reguliuojamo švino-rūgštinio akumuliatoriaus elementas (6) apimantis elektrodus (1) pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrodai (1) yra sujungti į grupes į plotį ir į grupes į ilgį.

5. Vožtuvu reguliuojamas švino-rūgštinis akumuliatorius, apimantis elementus (6) pagal 4 punktą.
