1. Įrenginys išmetamų dujų valymui nuo azoto oksidų ir anglies monoksido, turintis užterštų dujų nuvedimo kanalą, redukcinės medžiagos įleidimo į nuvedimo kanalą įtaisą, oksidacijos ir redukcijos katalizatorius, kuriuose patalpinta katalitinių grūdelių įkrova,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalizatoriai (4) ir (5) yra stačiakampio formos skerspjūvio kameros, išilgai perskirtos horizontaliais nerūdijančio plieno tinkleliais (6), virš kurių yra įrengti katalitinių grūdelių (7) sluoksniai, o po tinkleliais (6) įrengti atvamzdžiai (9, 10), skirti nukreipto recirkuliacinių dujų srauto padavimui, kurių paėmimas vyksta siurbliais (11, 12) per paėmimo atvamzdžius (13, 14) ir dūmtakius (15, 16).

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi pagrindinio išmetamų dujų srauto tūrinio greičio matavimo jutiklius (18, 19), įrengtus užterštų dujų nuvedimo kanale atitinkamai prieš oksidacijos katalizatorių (4) ir už redukcijos katalizatoriaus (5), ir recirkuliacinių dujų srauto tūrinio greičio matavimo jutiklius (20, 21), įrengtus dūmtakiuose (15) ir (16) atitinkamai už oksidacijos katalizatoriaus (4) ir už redukcijos katalizatoriaus (5).

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi bloką (17), skirtą automatiniam recirkuliacinių dujų srautų tūrinio greičio reguliavimui taip, kad suminis dviejų recirkuliacinių srautų tūrinis greitis neviršytų pagrindinio išmetamų dujų srauto tūrinio greičio.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užterštų dujų nuvedimo kanalas (1) yra sujungtas su katalizatoriais (4, 5) tik viršutinėmis katalizatorių (4) ir (5) dalimis, esančiomis virš smulkiaakyto tinklelio (6) su katalitiniais grūdeliais (7).

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalizatoriai (4) ir (5) iš abiejų galų yra uždaryti smulkiaakytais tinkleliais (8), skirtais katalitinių grūdelių (7) įkrovos zonos apribojimui, kurių forma yra identiška oksidacijos ir redukcijos katalizatorių (4, 5) vidinio skerspjūvio formai.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinklelių (8) akučių skersmuo yra 1,0-2,0 mm.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitinių grūdelių (7) skersmuo yra 4,0-6,0 mm.

8. Išmetamų dujų valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido būdas, apimantis anglies monoksido CO oksidavimą iki anglies dvideginio CO2 ir azoto oksidų NOx redukavimą iki molekulinio azoto N2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išmetamų dujų valymo metu katalitinių grūdelių (7) sluoksnis yra chaotiškai judinamas ir veikia kaip verdantis pseudosluoksnis (22), susidaręs dėl nukreipto suslėgto recirkuliacinių dujų srauto.

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad verdančio pseudosluoksnio (22) judėjimo intensyvumas, o tuo pačiu ‒ ir užterštų dujų išvalymo efektyvumas reguliuojamas, keičiant nukreipto recirkuliacinių dujų srauto slėgį, kuris sudaromas siurbliais (11) ir (12).

10. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad verdančiam pseudosluoksnio (22) suformavimui pakanka net ir nedidelių nukreipto recirkuliacinių dujų srauto greičių dėl katalitinių grūdelių (7) lengvumo.

11. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nukreiptas recirkuliacinių dujų srautas ne tik užtikrina verdančio pseudosluoksnio (22) formavimą, bet ir išsivalo pakartotinai.

12. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad redukcijos katalizatoriaus (5) verdantis pseudosluoksnis (22) taip pat veikia kaip dujų srauto komponenčių ir atitinkamos redukcinės medžiagos (3) dinaminis maišytuvas.

13. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitiniais grūdeliais (7) užpildoma nuo 30 iki 50 % katalizatorių (4, 5) erdvės vertikaliai, o katalitinių grūdelių (7) kontaktas su išmetamų dujų srautu yra palaikomas dėl jų chaotiško judėjimo.

14. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitinių grūdelių (7) aktyvaus sluoksnio (24) medžiagos pagrindą (23) sudaro didelio poringumo medžiaga, geriausiai ‒ keramzitas arba lavos akmuo.
